проектна фірма

«чернівціІнвестпроект»

Ліцензія АВ № 479980          м. Чернівці        вул. Воробкевіча, 43

ПОГОДЖЕНО	ПОГОДЖЕНО

Керівник органу містобудування	Керівник органу земельних ресурсів

та архітектури

"__"__________________ 20_ р.

"__"_________________   20_ р.

ПОГОДЖЕНО

Керівник органу охорони культурної спадщини

"__"__________________ 20_р.

ПОГОДЖЕНО               Керівник природоохоронного органу

"__	"___________________    20_ р.

ПОГОДЖЕНО                                          Керівник санітарно-епідеміологічного органу

"__"__________________

20_р.

МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

| Об'єкт | Внесення змін до генерального плану м. Чернівців в частині розміщення центрального автовокзалу з торгівельно-офісим центром та супутньою інфраструктурою, та розміщення приміських автостанцій . |
| --- | --- |
| Адреса | Вул. Руська 248-О ( секція №4 ВАТ „Гравітон”), м. Чернівці |
| Замовник | ВАТ „ГРАВІТОН” |

Директор, ГАП                                                                   О.М. Завалецький

### ЗМІСТ

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (проект)

- ВИХІДНІ  ДАНІ

4.      ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1.      ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. ВСТУП

    - Підстави для розроблення Містобудівного обґрунтування

Підставами  для  розробки   Містобудівного   обґрунтування,  є:

- Рішення Виконкому Чернівецької міськради №96/3 від 24. 02. 2010 р.

- Лист Державного інституту проектування міст „МІСТОПРОЕКТ”,м. Львів від. 08. 02. 2010 р.

- Завдання на розроблення містобудівного обґрунтування

- Лист ВАТ „ГРАВІТОН” від 02.03.2010р.

- Витяг з протоколу містобудівної ради.

- Технічний висновок на можливість реконструкції будівлі ВАТ”Гравітон” під автовокзал. Вик. ТОВ „Фенікс Інвест”Арх.. 12-2009

- Державний Акт на право постійного користування землею

серія ЧВ № 001302 від 19. 07. 1999 р.

Нормативні документи: 1. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень". 2. ДБН Б.1.1-4:2009„Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Містобудівне обґрунтування розроблене для вирішення питання землекористування і цільового призначення земельної ділянки. ВСН-АВ-ПАС-94 АВТОВОКЗАЛЫ И ПАССАЖИРСКИЕ АВТОСТАНЦИИ

Головною метою розроблення містобудівного обґрунтування є внесення змін до генерального плану м. Чернівців в частині розміщення по Вул. Руській 248 центрального автовокзалу з торгівельно-офісим центром, супутньою інфраструктурою, та розміщення приміських автостанцій відповідно до схеми магістралей, міського та зовнішнього транспорту м. Чернівців.

  - АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОЇ СИТУАЦІЇ, ЯКА СКЛАЛАСЬ, ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

- Проектована ділянка розташована в південно-східній частині м. Чернівців, у Першотравневому адміністративному районі, на території бувшого заводу «Гравітон» на вул. Руській, 248. Розміри ділянки, нормативні розриви до оточуючої забудови дозволяють розміщення проектованої споруди з площею забудови 4880,0 м2.. Загальна площа проектованої ділянки – 3,45га. Частина земельної ділянки належить ВАТ «ГРАВІТОН» згідно Державному Акту на право постійного користування землею серія ЧВ № 001302 від 19. 07. 1999 рплощею – 2,0га. , також на прилеглій території що орендується ВАТ «ГРАВІТОН»  у власника ТОВ „Вест Буковина” площею 1,45га пропонується розміщення майданчика міжресового відстою автобусів.

На ділянці розташовані нежитлові будівлі і споруди, які підлягають зносу і реконструкції.  Згідно генерального плану розвитку міста Чернівців, розроблених ДШМ „Містопроект" функціональне призначення території проектованої ділянки -перспективна територія громадської забудови.  Проектована ділянка підлягає впорядкуванню з не значним зносом існуючих будівель, влаштуванню комплексного благоустрою території і інженерного забезпечення в комплексі з оточуючою забудовою.

В межах ділянки передбачається влаштування комплексного благоустрою території з організацією транспортних і пішохідних зв’язків. Район будівництва забезпечений інженерними мережами, конкретні рішення приймаються згідно технічних умов відповідних служб.

    - Характеристика місця розташування в планувальній структурі.

Ділянка розташована по вулиці Руській, 248 на території ВАТ „ГРАВІТОН”, і межує: - з півдня – виробнича будівля ВАТ «Гравітон» ; - зі сходу – вільна територія та червона лінія вул. Руської .; з півночі– бувший клуб заводу ГРАВІТОН з заходу –митний термінал, пункт ТЕО, АЗС і може розглядатися, як функціональне і архітектурно-планувальне ціле для надання послуг пасажирам, мешканцям міста, та обслуговуванню автобусів.

1.2.2.       Аналіз сучасного функціонального використання.

Центральний  Автовокзальний комплекс пропонується розташувати на проектованій території громадських установ в південній частині міста Чернівців,   яка пов’язана з планувальною структурою південного планувального району міста де розташовано південний житловий район, комунально-складська зона, громадські території, аеропорт, та пов’язаний виїздом з міста в Київському напрямку, та на нову об’їзну дорогу навколо міста.
       За функціональним призначенням Автовокзальний комплекс являє собою поліфункціональне містобудівне утворення,  яке складається з існуючих та проектованих об’єктів, що в кінцевому варіанті повинні сформувати повноцінний багатофункціональний комплекс для обслуговування, пасажирів, населення міста, та прилеглого регіону приміської зони, прийому вітчизняних та іноземних туристів..
       Планувальна структура комплексу та функціональне зонування визначене на основі:

- Генерального плану розвитку м. Чернівців
- Детального плану території Південного житлового масиву

Враховуючи наведені містобудівні чинники, на території Автовокзального комплексу визначені такі функціональні зони:

- Автостоянка гостьового транспорту,

- Рекреаційна зона, привокзальна площа, зона зелених насаджень.
       - Будівля Автовокзалу з супутнею інфраструктурою заклади громадського харчування, Готельно-ділова зона (готель, офіси, бізнес-центр, супермаркет).
        - Зона висадки та посадки пасажирів
        - Зона руху та відстою автобусів з  автосервісом зовнішнього транспорту.

Всі функціональні зони пов’язані між собою мережею пішохідних доріжок та проїздів.

1.2.3.  Існуюча забудова та  використання території

На території, де передбачається розміщення центрального автовокзалу знаходиться бувший виробничий корпус заводу. Будівля виробничого призначення зведена, орієнтовно в 1970р. На даний час будівля не експлуатується.. З сторони вул. Комунальників знаходиться стоянка вантажного автотранспорту.

1.2.4. Характеристика зелених  насаджень та інших елементів благоустрою.

Зелені насадження та елементи благоустрою знаходяться зі сторони вул..Руської.

Поряд з вирішенням питання забудови, транспорту, обслуговування в проекті закладена ідея озеленення привокзальної рекреаційної території.
  Сортамент зелених насаджень необхідно передбачити проектом виходячи з призначення територій.

Кількість хвойних дерев (існуюча) – 10

Кількість лиственних дерев (існуюча) – 66

Кількість хвойних дерев які переносяться – 2

Кількість лиственних дерев які переносяться – 12

Кількість хвойних дерев які висаджуються – 29

Кількість лиственних дерев які висаджуються – 31

Площа озеленення території складає – 0,98га

1.2.5. Інженерно-транспортна інфраструктура

На ділянку заведені інженерні комунікації (каналізація, водопровід, електрокабелі). Решта інженерних мереж проходить вздовж існуючих вулиць.

Дана територія забезпечена інженерними мережами, конкретні рішення приймаються згідно технічних умов відповідних служб.

Основні транспортні зв’язки комплексу з іншими зонами міста передбачені магістралями загальноміського значення: вул. Руською, вул. Віниченка та вул. Московської олімпіади по яких проходять автобусні та тролейбусні маршрути, та новою обізною дорогою. Комплекс знаходиться  на відстані 1000м до об’їзної автодороги, яка має вихід на траси загальнодержавного значення.
Рух пішоходів в межах району організовується тротуарами та пішохідними доріжками по пішохідному бульвару вздовж вул..Руської .

1.2.6. Функціональне призначення, режим використання, інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної документації

Одним із важливих містобудівних комплексів даного району є транспортно-пересадочний вузол, який формується навколо проектованого автовокзалу.
     Автовокзал пропонується як головний вокзал міста – кінцевий пункт міжміських та приміських автобусних сполучень автовокзал буде третім по величині об’єктом зовнішнього транспорту (автомобільного) після залізничного вокзалу та аеропорту.
Пропонується надати автовокзалу статус міжнародного, так як буде обслуговувати також і міжнародні перевезення в Румунію,  Молдову, Болгарію, Польщу, Чехію, Білорусь.
   У зв’язку з інтенсивним перспективним освоєнням Буковинського регіону, розвитком туризму, торгівлі,, автовокзал буде відігравати значну роль в Чернівцях як основний об’єкт зовнішнього автотранспорту, що передбачено генпланом міста комплексною транспортною схемою.
   Автовокзал зв’язаний з районами міста автобусними та тролейбусними маршрутами, а в перспективі з спорудженням підземного шляхопроводу під злітною смугою аеропорту                       ( з’єднання вул. П.Кільцевої) ,  буде сформовано  ТПВ (транспортно-пересадочного вузла)  з аеровокзалом, та Південною залізничною станцією що знаходиться по вул..Маловокзальна.

Автовокзал передбачається забезпечити обслуговуванням автобусними, тролейбусними маршрутами які будуть  з’єднувати центральний автовокзал з аеропортом, залізничним вокзалом, та приміськими автостанціями.
       Відповідно до Рішення Виконкому Чернівецької міськради №96/3 від 24. 02. 2010 р., та  листа Державного інституту проектування міст „МІСТОПРОЕКТ”, м. Львів від. 08. 02. 2010 р., та в зв’язку з новою пропозицією по розміщенню центрального автовокзалу , Містобудівним обґрунтуванням пропонується зміни в розміщення приміських автостанцій відповідно до схеми магістралей,  міського та зовнішнього транспорту м. Чернівців, яке подано в графічній частині.

1.2.7. Характеристика інженерно-будівельних умов.

Рельєф ділянки спокійний, рівнинний, перепад висот по ділянці до 0,5м.

Згідно  генерального плану м.Чернівців, та візуального обстеження можливо зробити висновок про відсутність несприятливих геологічно-сувних, та гідрогеологічних впливів на дану земельну ділянку.

1.2.8. Вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного захисту

Ділянка має незначний ухил в бік вул.. Руської, та вул. Комунальників, та потребує мінімальної інженерної підготовки в частині вирівнювання ділянки за рахунок підсипки в найнижчих місцях,  Для організації відводу поверхневих потоків в бік дороги та перехвату в ливневу каналізацію. Для забезпечення організації території та покращення навколишнього середовища, необхідно провести наступні підготовчі роботи:
- провести інженерну підготовку території ( планування рельєфу ),

- демонтувати споруди, що підлягають зносу, благоустроїти , та озеленити навколишню територію перенести по необхідності інженерні мережі;

1.2.9.Характеристика екологічних умов;

Екологічні умови сприятливі, відсутні шкідливі виробництва, та викиди. Житлова забудова від будівлі автовокзалу знаходиться на віддалі -120м.

1.2.10.Планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку, а саме:

- санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань – відсутні.

- зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів оздоровчого призначення тощо – відсутні,

- зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – відсутні,

- прибережні захисні смути, водоохоронні зони – відсутні,,

- інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, тощо) – відсутні,

- зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі – відсутні ,

- санітарно-захисна зона від об'єктів транспорту(автовокзали) до житлової забудови складає – 100м.

- межі червоних ліній вулиць – надані  на топозйомці в М 1:500,

- планувальні обмеження щодо використання земельної ділянки, які виникнуть після затвердження містобудівної документації стосується розміщення перспективної житлової забудови на відстані – 100м від споруд автовокзалу. Але розміщення житла на даній відстані не передбачено генеральним планом розвитку міста.

1.3. Висновки містобудівного обґрунтування

1. Цим Містобудівним обґрунтуванням вносяться зміни до генерального плану м. Чернівців в частині розміщення по вул. Руській 248 центрального автовокзалу з торгівельно-офісим центром, супутньою інфраструктурою, та розміщення приміських автостанцій відповідно до схеми магістралей, міського та зовнішнього транспорту м. Чернівців.

2. Розміщення на визначеній ділянці передбачити з дотриманням граничних нормативних відстаней до червоних ліній .

3. Цільове призначення та принципові об’ємно-просторові характеристики об’єкта проектування не протирічать характеру забудови цієї зони  .

4.  Показники озеленення, благоустрою та санітарно-екологічні, в тому числі по інсоляції та шуму території проектування та існуючих суміжних територій забудови після будівництва не повинні знижувати нормативних вимог.

1.4.   Основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування

- вид об'єкта – центральний автовокзал з торгівельно-офісим центром та супутньою інфраструктурою

- площа забудови -4880 м2

- площа забудови після реконструкції -6223 м2

- висота – до 28м

- загальна площа - 13070 м2

- площа ділянки – 3,45 га

- робоча/торговельна площа - 4900 м2

- % забудови земельної ділянки до – 20%

У будівлі вокзалу розташовані зал очікування, каси для продажу квитків, також підприємства громадського харчування та роздрібної торгівлі, камери зберігання, а також службові приміщення (диспетчерська, адміністративні приміщення).

Основним джерелом негативного впливу на навколишнє середовище є викиди в повітря від автомобілів, які здійснюють рух по автовокзалу, та які знаходяться на перонах та постах відстою.

Потенційними викидами є: окис вуглероду, окиси озону і вуглеводороди. Санітарно захисна зона (СЗЗ) для автомобілів та автостанцій відповідно санітарним нормам складає 100м. Зона впливу на навколишнє середовище не буде перевищувати 100м.

1.5.     Розрахунки щдо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний аналіз наміру забудови.

Центральний автовокзал  комплекс будівель і споруд для обслуговування пасажирів міських, приміських і міжміських автобусів, лінійного персоналу, рухомого складу і зберігання вантажів.  Основні частини автовокзалу — Вокзальна будівля, перони з платформами для посадки і висадки пасажирів, під'їзд до перону,  ізольований від дороги загального користування.

На території автовокзалу є простір для стоянки рухомого складу між рейсами, також пристрої для миття автобусів.

Завдяки великому розміру, автовокзал також має у своєму розпорядженні великою кількістю допоміжних служб.

Враховано перш за все земельна ділянка, яка б задовольняла вимогам по кількості відправлень автобусів, відстоїв, при вокзалі організовано привокзальну площу з зеленою рекреаційною територією, для відпочинку людей та автостоянка на 123 машиномісця (враховано потреби автовокзалу , торгово офісного центру, з супутньою інфраструктурою). Пасажири отримають цивілізовані туалети, теплі та світлі приміщення та належний сервіс що найбільше цікавить людей: комфорт і зручність, з переліком послуг ( громадське харчування, , готельний комплекс), з задіяним існуючої інфраструктури, та розвиток інфраструктури, яка вже існує в цьому мікрорайоні.

Центральний автовокзал з влаштуванням офісних, торгівельних закладів та закладів громадського харчування з реконструкцією існуючої споруди розраховано відповідно до;

Розрахункового добового відправлення - 6000 пасажирів, в тому рахунку:40 % - міжміського сполучення - 2400 пас. 60 % - приміського сполучення - 3600 пас.

міжміського сполучення:

Кількість постів:

- відправлення - 8 х 0,4 = 3,2 поста

- прибуття - 4 х 0,4 = 1,6 поста

- між рейсового відстою - 16 х 0,4 = 6,4 поста

приміського сполучення:

Кількість постів:

- відправлення - 4 х 0,6 = 2,4 поста

- прибуття - 2 х 0,6 = 1,2 поста

- між рейсового відстою - 18 х 0,6 = 10,8 поста

Сумарна кількість постів:

- відправлення - 3,2 + 2,4 = 5,6 поста

- прибуття - 1,6 + 1,2 = 2,8 поста

- між рейсового відстою - 6,4 + 10,8 = 17,2 поста

Зона впливу об'єкта містобудування на прилеглі території  буде на відстані 100м.

Для мінімалізації її негативного впливу на довкілля, умов життя і здоров’я людей на стадії робочий проект буде виконано розрахунок розсіювання викидів на межі СЗЗ. У випадку перевищення викидів  негативних речовин на межі СЗЗ необхідно буде в СЗЗ збільшити збільшити кількість, та площу зелених насаджень і при складанні розкладу руху автобусів зменшити кількість відправлень автобусів на годину, також на перонах відправлення автобусів буде передбачено місцеві відсмоктувачі на шлангах з розрахунку 650м3/год від кожного автобусу.

В межах ділянки проектування, суміжних територіях та на самій ділянці відсутні об’єкти культурної спадщини.

Відповідно до діючих вимог ділянка може бути використана для розміщення об’єкту проектування.

Необхідність вирішення даного питання цим містобудівним обґрунтуванням обумовлено невідповідністю сучасним вимогам сервісного обслуговування , відсутності нормативної території, розміщення на перевантаженій транспортом вулиці  існуючого автовокзалу розташованого по вул.Головній, та  зміна в Генеральний план розвитку міста в частині перенесення запроектованого автовокзалу з тих же причин з вул. Хотинської на вул Руську.
Планується  по аналогу автовокзалу по вул..Головній, що центральний автовокзал буде щоденно охоплювати потік 5-6 тисяч пасажирів, що тотожне близько 700 відправленням автотранспорту. Тому  дана споруда відповідає - І категорії та статус «Автовокзалу».

Відповідно автовокзал по вул..Головній отримує статус „Автостанція” з охопленням приміських сполучень Глибоцького, та Сторожинецького напрямку.

ГАП                                                       О.Завалецький

2.  МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (проект)

вул. Руська 248-О ( секція №4 ВАТ „Гравітон”),  м. Чернівці

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

- Вид об'єкта містобудування Внесення змін до генерального плану м. Чернівців в частині розміщення центрального автовокзалу з торгівельно-офісим центром та супутньою інфраструктурою та розміщення приміських автостанцій .

- Граничний відсоток забудови земельної ділянки              20%

- Гранична щільність забудови земельної ділянки	кв. метрів корисної площі на 1 гектар,

осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

- Гранична висота будівлі /споруди 28 метрів

- Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів: фронтальної-3

тильної-1, бокових	-1

- Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній   10,метрів

- Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд-згідно будівельних норм метрів

- Інші планувальні обмеження врахувати санітарно-захисну зону від житлових будинків

- Вимоги до організації під'їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування
транспортних засобів згідно з вимогами Державних будівельних норм України, та відомчих нормативних актів.

- Вимоги до орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо для об'єктів
масового відвідування відносно елементів планувальної структури

- Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів
виконавчої влади з посиланням на номер і дату документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки- згідно з вимогами Державних будівельних норм України, та відомчих нормативних актів.

малих архітектурних форм  згідно з проектом.

елементів зовнішньої реклами _ згідно з проектом._

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху згідно з проектом.

розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень згідно з проектом.

опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) згідно з проектом.

- можливості зміни функціонального призначення об'єкта: відомості про історико-культурну та
архітектурну цінність об'єкта, умови зміни його окремих елементів чи об'ємно-планувального
та/або об'ємно-просторового рішення в цілому - при намірі провести реконструкцію, реставрацію,
розширення, технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення, капітальний ремонт
будівлі/споруди відсутні

- Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об'єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови  не змінюються

- Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності
розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення
нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної
охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови
радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу
хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту
тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства згідно з вимогами Державних будівельних норм України, та відомчих нормативних актів.

- Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" згідно технічних умов.

- Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки згідно технічних умов.

17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови
щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної
безпеки, цивільного захисту  ДКП „Чернівціводоканал”,   ВАТ ЕК „Чернівціобленерго”,  ЧФ ДП „Нафтогазмережі”,   ВАТ „Укртелеком”,  Обласне управління МНС.

3. ВИХІДНІ  ДАНІ

4.ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

- ситуаційна схема місця розташування земельної ділянки

- схема використання земельної ділянки, М 1:500

- модель об'ємно-просторового рішення

- транспортна схема м. Чернівців з розміщенням приміських автостанцій

- планувальні обмеження

- фрагмент генплану міста