ПРОЕКТНО-РЕГУЛЯТИВНИЙ РОЗДІЛ

І. Території з цінним розплануванням і забудовою в структурі міста

Розпланувальний розвиток міста і ріст заселення в період з ХV до початку ХХ ст. відбувались в основному на території, обмеженій сучасними вулицями Некрасова, Лесі Українки, Червоноармійська, Шевченка, Лук'яна Кобилиці, лінією залізниці та вул. Гагаріна. Частину міста в цих межах ми називаємо історичним центром або середмістям. Він розташований на високих позначках вузького плато, витягнутого в напрямку південний схід – північний захід. Це плато мисом виходить до заплави р. Прут. Кінцівку мису займає ансамбль Резиденції. Плато має пологі схили з північно-східного боку і круті – з південно-західного. Тому історичний центр добре продивляється з широких просторів заплави р. Прут і з височин, розташованих зі східного боку. З південно-західного боку історичний центр візуально не сприймається як єдине ціле, а проглядаються тільки деякі архітектурні домінанти.

Класифікація території за ступенем історико-культурної цінності

З метою коректного визначення умов збереження і напрямків регенерації історичного центру доцільно диференціювати його територію за ступенем історичної цінності розпланування і забудови, з урахуванням часу їх виникнення.

Найстародавнішою є територія міста ХV-XVII ст. в межах: вул. Шкільна, Чайковського, Толстого, Богдана Хмельницького, А.Барбюса, П.Сагайдачного. В 1784 р. місто вже займало все плато від кінця мису до теперішньої вул.Т.Шевченка. В ХІХ – першій половині ХХ ст. нові квартали розплановувалися на північ від цієї вулиці.

Розпланувальна структура в межах історичного центру в ХХ ст. не зазнала змін і має високу цінність як єдине ціле. Вона повинна зберігатися в тому вигляді, в якому дійшла до нашого часу.

При досліджені історичного центру ми визначили містобудівні вузли (вулиці, площі), які відіграють велику роль при формуванні своєрідного образу міста. До них відносяться: площі Соборна, Центральна, Театральна, Філармонії, вулиці Головна, І.Франка, О.Кобилянської, Українська, Руська, Вірменська, П.Сагайдачного, Університетська, М.Лисенка, Лесі Українки, І.Вільде, Поповича, Т.Шевченка, Шкільна, М.Заньковецької. Ці вулиці і площі потрібно зберігати в першу чергу. На них розташовано більшість пам'яток архітектури й містобудування, які перебувають на державному обліку, а також більшість пам'яток історії, монументального мистецтва та інших об'єктів культурної спадщини.

Виходячи з цього, забудова в межах історичного центру може бути диференційована з метою виявлення найбільш цінних її ділянок. Доцільно виділити дві основні категорії цінності територій у межах забудови історичного центру (див. креслення).

Забудова першої категорії цінності з переважанням пам'яток архітектури і об'єктів культурної спадщини розташована вздовж вулиць Головної, І.Франка, О.Кобилянської, Української, Руської, Шкільної, Шептицького, Вірменської, Поповича, І.Вільде, Худякова, Університетської, Лесі Українки, М.Лисенка, П.Сагайдачного, А.Міцкевича, М.Заньковецької, Шолом Алейхема, Шепетівської, Коларова, Т.Шевченка, А.Барбюса.

Забудова другої категорії цінності, де переважають об'єкти культурної спадщини і фонова забудова, займає решту території історичного центру. В його межах є окремі маленькі ділянки з малоцінною забудовою, на яких можливе вибіркове нове будівництво, і зовсім немає ділянок з дисгармонійною забудовою.

На периферії території історичного центру розташовані парки, які є пам'ятками природи та садово-паркового мистецтва: парк ім. Ю.Федьковича, Ботанічний сад, парк ім. Шиллера, дендропарк Університету, парк ім. Т.Шевченка.

Незважаючи на те, що архітектурне середовище історичного центру складається з багатьох різнорідних і різночасових елементів, воно має неабияку культурну цінність саме як єдине ціле. Як показано в попередніх розділах, цінними є як більшість окремих елементів (будівлі і споруди), ансамблі і комплекси (вулиці, площі), так і системи зв'язків між ними. Все це в сукупності і визначає своєрідність міста як інтегративну якість цілого.

При аналізі міського середовища історичного ядра в його теперішньому стані слід вказати на такі його характерні риси та особливості:

а) висока насиченість пам'ятками всіх видів, типів і категорій;

б) високий ступінь збереженості розпланування всіх історичних періодів розвитку міста – від XV до ХХ ст.;

в) високий ступінь збереженості історичного житлового середовища;

г) повна збереженість всіх містобудівних домінант, архітектурних акцентів, громадських будівель;

д) високий ступінь художньої виразності панорам і силуету історичного центру.

Вищезазначене дозволяє розглядати територію історичного центру стосовно решти території міста як єдине недиференційоване ціле, тобто комплексну пам'ятку архітектури й містобудування, де повинні зберігатися історично сформовані ландшафт, розпланування, забудова і благоустрій.

Такі містобудівні утворення підлягають обліку, охороні і використанню як єдині об'ємно-просторові містобудівні системи в установлених межах, а визначені нами і вказані на опорному плані дві категорії цінності території історичного центру дозволяють диференціювати режим реконструкції на цих ділянках, виходячи з сучасних уявлень про цінність історичної забудови.

За межами історичного центру розташовані окремі ділянки з цінною забудовою і пам'ятками архітектури й містобудування: Петропавлівська церква по вул. Сторожинецькій; ділянка садибної забудови 1910-х – 1930-х рр. по вулицях Федьковича і Фрунзе; міська і дитяча лікарні по вул.Буковинській.

Нині в межі міста входять колишні передмістя (Клокучка, Каличанка, Роша, Гореча), окремі поселення (Рогізна, Стара Жучка, Гарячий Урбан, Ленківці), і навіть невелике містечко (Садгора). В них збереглися пам'ятки архітектури й містобудування, археології, цінні елементи історичного розпланування, виразний ландшафт. Крім того, вони зберегли візуальні зв'язки з історичним центром. Тому вказані території мають високий культурно-історичний потенціал, який повинен враховуватись при реконструкції і забудові міста.

У заплаві р.Прут існують обширні території, зайняті великими масивами дисгармонуючої промислової забудови. Вони займають простір заплави на правому і лівому берегах річки між вулицями Хотинська і Гагаріна – Одеська – Білоруська. Надзвичайно великою є роль цих територій у композиції міста, оскільки вони є зоною видимості історичного центру, маючи з ним безпосередній візуальний зв'язок. Окремі дисгармонуючі промислові будівлі та споруди розташовані також на захід від історичного центру. Там же, між лінією залізниці й вул. Декабристів, розташована обширна територія, порита кар'єрами. З цього боку відкривається найбільш цінний неперервний видовий фронт в оптимальному секторі видимості (60о) на забудову історичного центру. Цю територію видно і з важливих видових точок в межах історичного центру. Тому вказана територія, незважаючи на її зруйнованість відкритими кар'єрними виробітками, потенціально є дуже цінною.

Особливий інтерес представляє територія регіонального Музею народної архітектури, розташованого по вулиці Московської олімпіади (колишня вулиця Новосільська). Музей займає невелику котловину з ухилом рельєфу на південь від вул.Московської олімпіади. На сприйняття пам'яток архітектури, розташованих тут, впливають обширні простори ландшафту на південь від музею, на високих пругах схилів. Тому ця маленька ділянка території міста, маючи велику історико-культурну цінність, потребує серйозного містобудівного регулювання, яке має охопити обширні простори навколишнього ландшафту.

На території міста знаходяться також численні ділянки стародавніх поселень, городищ, могильників та інших археологічних об'єктів. Деякі з них досліджені археологами, однак більшість ще не підлягали систематичним дослідженням. Тому вказані території становлять велику цінність як поле нових наукових досліджень, пов'язаних з вивченням матеріальної культури народів, що заселяли цю територію за стародавніх часів.

Таким чином, територію сучасного міста можна диференціювати за ступенем історико-культурної цінності розпланування, забудови, ландшафту таким чином:

1. Найбільшу цінність мають території історичного центру як комплексної пам'ятки, а також території розташованих дискретно в містобудівній структурі пам'яток архітектури й містобудування, історії, археології, природи, розташованих за межами історичного центру, старовинних кладовищ, Музею народної архітектури.

2. Важливу роль в об'ємно-просторовій композиції міста і збереженні його своєрідності відіграють території, які забезпечують візуальне сприйняття історичного центру і дискретно розташованих пам'яток архітектури й містобудування, археології, а також цінні ландшафти (заплава р.Прут, Виноградна гора, гірське пасмо в Садгорі, долини річок Клокучки і Мольниці).

3. Велику наукову цінність становлять території, на яких виявлений археологічний культурний шар.

4. Негативний вплив на об'ємно-просторову композицію і образ міста справляють території з дисгармонуючою промисловою забудовою, а також ландшафти, порушені відкритими розробками (ділянка заплави р.Прут, Виноградна гора).

ІІ. Нормативно-методичні основи визначення меж і режимів використання територій зон охорони пам'яток та історичних ареалів

Виконуючи коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток, ми керувалися такими нормативно-правовими й методичними документами, які формують нормативно-методичну базу таких досліджень.

Основи законодавства України про культуру (1992 р.).

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження положення про Державний реєстр нацiонального культурного надбання" (1992 р.).

Указ Президента України "Про прiоритетнi завдання у сферi мiстобудування" (1997 р.).

Протягом останнього десятиріччя в Україні нормативно-правові засади містобудівної охорони пам'яток та збереження історичної забудови, традиційного характеру середовища зазнали значної модернізації. Сьогодні ці засади визначаються низкою законодавчих актів, прийнятих у добу незалежності. Це, передовсім, закони України ''Про основи містобудування'', ''Про архітектурну діяльність'', ''Про планування і забудову територій'', ''Про охорону культурної спадщини'' та інші.

Так, у новій редакції Закону України ''Про основи містобудування'' (від 16.11.1992 р. зі змінами, внесеними 08.02.2001 р.), у статті 1 дано нове і принципово важливе визначення поняття містобудування: ''Містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає (...) реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини...''. У статті 2 зазначено, що головні напрями містобудівної діяльності включають збереження пам'яток культурної спадщини. А стаття 3 до об'єктів містобудування відносить зони охорони нерухомої культурної та природної спадщини.

Закон ''Про планування і забудову територій'' (від 20.04.2000 р.) надає великого значення формуванню місцевих правил забудови для кожного населеного пункта, в яких мають бути обов'язково враховані пам'яткоохоронні вимоги. Крім того, статтею 2 до основних завдань планування і забудови територій віднесено, серед іншого: визначення і раціональне розташування (…) історико-культурних та інших територій та об'єктів; визначення територій, що мають особливу (…) історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання. Статтею 5 при розробленні Генеральної схеми планування України передбачено забезпечити охорону пам'яток історії та культури.

Закон України ''Про архітектурну діяльність'' (від 20.05.1999 р. в редакції від 19.01.2006 р.) передбачає врахування заходів і містобудівних обмежень, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини, збереженням характеру існуючої забудови. Статтею 6 установлено, що ''виключно на конкурсній основі здійснюється розроблення проектів об'єктів архітектури, реалізація яких має суттєвий вплив на розвиток і формування забудови населених пунктів, а також об'єктів, які розміщуються в зоні охорони пам'яток історії та культури''.

Відповідно до вищезазначених актів законодавства трактуються питання охорони культурної спадщини і в інших законах. Так, Земельний кодекс України (від 25.10.2001 р.) у статті 19 визначає серед різних категорій земель землі історико-культурного призначення. А глава 10 (статті 53-54) цілковито присвячена землям історико-культурного призначення. До таких земель належать землі, на яких розташовані історико-культурні заповідники, історичні або меморіальні будинки, садиби, пам'ятні місця, городища, кургани, залишки фортець, поселень тощо, архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали і площі, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, архітектурні споруди, садово-паркові комплекси, фонова забудова. Статтями 54 та 112 передбачено створення охоронних зон довкола історико-культурних заповідників, архітектурних ансамблів і комплексів, інших об'єктів культурної спадщини. Статтями 83, 84 визначено, що землі історико-культурного призначення не можуть передаватись у приватну власність.

Важливе нормативно-методичне значення для розвитку міст та містобудування в Україні в цілому має Концепція сталого розвитку населених пунктів, схвалена постановою Верховної Ради України від 24.12.1999 № 1359-XIV. Згідно з нею поняття сталого розвитку населених пунктів включає ''збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини'' (безграмотне тлумачення, як на наш погляд: не можна урівнювати самовідтворювані біологічні ресурси з невідшкодовною та невідтворюваною культурною спадщиною). Цим же документом (у розділі 3) до основних напрямів державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів віднесено охорону і раціональне використання пам'яток культурної спадщини. Одним із аспектів формування повноцінного життєвого середовища у населених пунктах є ''здійснення заходів щодо охорони і реставрації пам'яток історії та культури, архітектури та містобудування...''

Та найважливішим, з огляду на мету й завдання нашої роботи, є Закон України ''Про охорону культурної спадщини'' (від 08.06.2000 р., зі змінами і доповненнями, внесеними 16.12.2004 р.). Він містить стільки законодавчих нововведень, що на цьому питанні варто спинитися докладніше.

Перш за все, у статті 1 дано визначення нових термінів:

історичне населене місце – населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України;

історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла старовинний вигляд, розпланування та форму забудови, типові для певних культур або періодів розвитку;

традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та об'ємно-просторовий устрій історичного населеного місця.

Принципової ваги є розділ VI – ''Захист традиційного характеру середовища та об'єктів культурної спадщини''. У ньому передбачено, що з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам'яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються відповідною науково-проектною документацією та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини. Порядок визначення меж зон охорони пам'яток встановлюється цим же центральним органом.

З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць вони заносяться до Списку історичних населених місць України. Цей список за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України.

Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць визначаються у порядку, встановленому Кабінетом  Міністрів України, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується органами охорони культурної спадщини. На охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Список історичних населених місць України (міста та селища міського типу), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878, містить 401 населене місце, у тому числі місто Чернівці. Для всіх цих населених місць необхідно:

розробити чи скорегувати розроблені раніше історико-архітектурні опорні плани;

на основі історико-архітектурних опорних планів розробити і затвердити у встановленому порядку:

а) границі історичних ареалів;

б) границі і режими використання зон охорони пам'яток;

в) місцеві правила забудови.

Всі проекти розпланування, забудови, реконструкції, що стосуються історичних ареалів цих поселень повинні погоджуватись з центральними органами охорони культурної спадщини; з цими ж органами слід погоджувати програми і концепції соціально-економічного й культурного розвитку, оскільки вони заторкують питання просторового устрою і розвитку цих міст.

Але найважливіше – відповідно до чинного законодавства в цих містах органи місцевого самоврядування можуть створювати свої органи охорони культурної спадщини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 909 затверджено Порядок визнання населеного місця історичним. Ним визначено, що після занесення міста до Списку коригуються місцеві правила забудови і генеральний план, які затверджуються за погодженням з Мінбудом та Державною службою з питань національної культурної спадщини. Пунктом 8 зазначена обов'язковість розроблення історико-містобудівних обґрунтувань.

У 2000-2001 рр. інститут НДІТІАМ опрацював Порядок визначення меж зон охорони пам'яток. Цей ''Порядок'' був погоджений Міністерством культури і мистецтв України, затверджений наказом Держбуду від 26 лютого 2001 р. №41 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 р. за №234/5425. Він містив систематизовані вимоги до встановлення меж та загальне визначення режимів зон охорони окремих пам'яток та їх комплексів, що мало особливо важливе значення для великих історичних міст. Відповідальними за визначення та затвердження зон охорони пам'яток були Держбуд і Мінкультури. Наприкінці 2002 р. унаслідок міжвідомчих чвар Мінкультури з Держбудом Міністерство юстиції України безпідставно скасувало державну реєстрацію цього нормативно-правового акта і з 21 листопада 2002 р. він втратив чинність. Проте від цього не зникла, а навпаки – загострилася проблема правового регулювання питань визначення зон охорони пам'яток. Тому для унормування цих питань зараз опрацьовано проект Державних будівельних норм ''Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури й містобудування''. Цей документ дотепер не затверджено, проте з огляду на його важливе методичне значення, ми користувалися його основними положеннями при коригуванні зон охорони пам'яток Чернівців.

Поки що в цьому питанні ми змушені також керуватися раніше прийнятими нормативно-методичними актами СРСР та Української РСР, які діють на підставі постанови Верховної Ради України вiд 12 вересня 1991 р. "Про дiю актiв СРСР...", згiдно з якою акти СРСР дiють на територiї України, оскiльки вони не суперечать Конституцiї України, до прийняття відповідних актів України.

Таким чином сьогодні керівними документами для визначення зон охорони пам'яток, окрім Закону України ''Про охорону культурної спадщини'', є:

1. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР (приказ Минкультуры СССР от 24.01.1986 № 33).

2. Тимчасова інструкція по організації охоронних зон та зон регулювання забудови для пам'ятників культури в Українській РСР (затверджена Держбудом і Мінкультури 09.08.1968).

3. Інструкція до складання історико-архітектурних опорних планів населених місць України (затверджена наказом Держбуду України від 24.06.1991 №76).

4. Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР (схвалено Держбудом УРСР 19.03.1982).

Однією з важливих юридичних новацій Закону України ''Про охорону культурної спадщини'' є запровадження поняття ''історичний ареал''. Цій проблемі присвячено ще один нормативно-правовий акт. Це Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць. Його розроблено відповідно до вищезгаданого Закону "Про охорону культурної спадщини''; Закону "Про основи містобудування", статтями 11 і 12 якого передбачено встановлення органами місцевого самоврядування правил забудови населених місць; Закону "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування", стаття 1 якого встановлює відповідальність за порушення правил забудови; Закону ''Про планування і забудову територій''; Земельного кодексу України, а також розділу 11 "Охорона історичного середовища, пам'яток історії та культури" ДБН 360 – 92** "Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень".

Цей нормативно-правовий акт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 містить критерії визначення меж історичних ареалів населених місць та вимоги щодо охорони зосереджених в них об'єктів культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища, а також визначає обмеження господарської діяльності на території цих ареалів та особливості їх взаємозв'язку з іншими частинами населених місць.

Історичні ареали визначаються тільки в містах, занесених до затвердженого Кабінетом Міністрів України Списку історичних населених місць України. Історичний ареал охоплює історично сформовану частину населеного місця, що зберегла старовинні вигляд, розпланування і характер забудови.

Історичний ареал населеного місця є окремою спеціально виділеною територією історико-культурного значення з затвердженими межами, яка має фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядатися як специфічний об'єкт містобудівного проектування. Значна частина територій історичних ареалів, а саме: території пам'яток та їхніх охоронних зон, заповідники, охоронювані археологічні території належать до земель історико-культурного призначення. У межах певного населеного місця може бути визначено один або кілька історичних ареалів.

Режим використання території історичного ареалу визначається його історико-культурним потенціалом, а саме: кількістю, видами, типами і категоріями об'єктів культурної спадщини, наявністю чи відсутністю заповідників, загальною містобудівною структурою, а також встановленими зонами охорони пам'яток.

Відповідальними за визначення меж і режимів використання територій  історичних ареалів населених місць є Мінкультури, Держбуд (нині Мінбуд) та уповноважені ними органи охорони культурної спадщини.

Межі історичних ареалів населених місць визначаються спеціальною науково-проектною документацією при опрацюванні історико-архітектурних опорних планів цих населених місць. Режим використання територій історичних ареалів населених місць фіксують розроблені на основі історико-архітектурних опорних планів зони охорони пам'яток і Правила охорони і використання історичних ареалів.

Пріоритетним напрямком діяльності в межах історичних ареалів є збереження традиційного характеру середовища, збереження містоформуючої ролі архітектурної спадщини. Це визначає спрямування подальшого містобудівного і соціально-економічного розвитку відповідних населених місць. Для історичного ареалу кожного населеного місця розробляються і за погодженням з органами місцевого самоврядування затверджуються Держбудом (Мінбудом) та Мінкультури "Правила охорони і використання історичного ареалу", які конкретизують загальний охоронний статус історичного ареалу. Ці Правила є чинним містобудівним документом, яким слід керуватися при вирішенні питань розпланування, забудови та реконструкції в межах історичного ареалу.

В історичних ареалах міст основним видом містобудівної діяльності є регенерація і реконструкція. Містобудівні перетворення в межах історичних ареалів бажано здійснювати на засадах комплексної реконструкції. Опрацюванню проектних рішень, що забезпечують збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів і використання їхньої культурної спадщини, мають передувати  історико-містобудівні обґрунтування.

Правила охорони і використання історичних ареалів повинні всебічно враховуватись при розробленні місцевих правил забудови, які опрацьовуються відповідно до Закону України ''Про планування і забудову територій''. Розроблення місцевих правил забудови є першочерговим для міст, занесених до затвердженого Кабінетом Міністрів України Списку історичних населених місць України. Для них місцеві правила забудови затверджуються відповідними радами за погодженням з Мінкультури та Держбудом (Мінбудом).

У розвиток цього нормативно-правового акта опрацьовано ще низку відомчих нормативних документів. Так, у пункті 8 ''Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць'' було визначено, що ''опрацюванню проектної документації на будівництво, реконструкцію будівель і споруд у межах історичних ареалів повинно передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань''. Зараз ці питання регулюються наказом Державної служби охорони культурної спадщини від 22 березня 2004 р. № 7, яким затверджено Порядок розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, а також типову форму історико-містобудівного обґрунтування.

''Інструкцію до складання історико-архітектурних опорних планів населених місць України'' було затверджено 1991 року. Нею поки що користуються фахівці, оскільки новішого нормативно-правового акта з цих питань досі немає. Проте цілком очевидно, що та ''Інструкція'', заснована на Законі Української РСР ''Про охорону та використання пам'яток історії та культури'' від 1978 р., давно застаріла, суперечить чинному законодавству, зокрема закону ''Про охорону культурної спадщини'' та урядовим постановам доби незалежності. З огляду на це у 2002 р. опрацьовано Державні будівельні норми ''Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України''. Авторський колектив цієї розробки (доктор архітектури М.Дьомін, кандидат архітектури В.Вечерський, архітектори Є.Водзинський і М.Кучерук), використавши попередні науково-методичні напрацювання інституту НДІТІАМ, у тому числі й згадану вище інструкцію, підготували документ, який повинен на сучасних засадах унормувати створення історико-архітектурних опорних планів, проектів зон охорони пам'яток, визначення історичних ареалів.

Цими Нормами встановлюється склад і зміст історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць України, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів цих населених місць, а також єдиний порядок їх розроблення, погодження та затвердження.

Історико-архітектурний опорний план трактується як комплексний містобудівний обліково-охоронний документ, який фіксує інформацію про нерухомі пам'ятки культурної спадщини населеного місця і пов'язане з ними оточення. З огляду на це Норми містять основні вимоги до обстежень, науково-вишукувальних робіт і досліджень, необхідних для складання історико-архітектурних опорних планів, обумовлюють їх склад і зміст, а також послідовність розроблення, погодження й затвердження історико-архітектурних опорних планів.

Спеціальна науково-проектна документація для визначення історичних ареалів населених місць України включає історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам'яток.

Розроблено вимоги до комплексних досліджень історичних населених місць, детально визначено склад і зміст матеріалів, що фіксують історико-культурну спадщину (на рівнях історико-архітектурного опорного плану, матеріалів історико-архітектурної інвентаризації забудови, зон охорони пам’яток, меж історичних ареалів).

Запропоновано чіткий порядок погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів та регламент їх використання. При цьому особливо акцентується така вимога: історико-архітектурні опорні плани, зони охорони пам’яток, межі історичного ареалу населеного місця мають обов'язково використовуватися органами у справах архітектури й містобудування, органами охорони культурної спадщини, а також громадськими організаціями для оцінки відповідності будь-якої проектної документації вимогам охорони культурної спадщини, для контролю за будівництвом, реконструкцією, земляними роботами та іншими перетвореннями в зонах розташування і впливу пам’яток; для контролю за використанням територій в зонах охорони пам'яток та історичних ареалах населених місць.

Затвердження цих Державних будівельних норм дозволить заповнити ''юридичну прогалину'', що утворилася після прийняття 2000 р. Закону ''Про охорону культурної спадщини''. Поки цей нормативний документ не затверджений, ми використовуємо його в якості методичного посібника.

У своїй роботі ми використовуємо також деякі важливі міжнародні документи, зокрема найважливіший з них – Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи, укладену в м. Гранаді 3 жовтня 1985 року і ратифіковану Верховною Радою України в 2006 р. (Закон України про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи від 20.09.2006 № 165-V), після чого вона стала частиною національного законодавства.

При коригуванні історико-архітектурного опорного плану та зон охорони пам'яток Чернівців ми враховуємо також Правила використання та забудови території міста Чернівців (далі – Правила), розроблені на замовлення департаменту містобудівного комплексу і земельних відносин Чернівецької міської ради на основі типових місцевих правил забудови населеного пункту, розроблених Держбудом України в порядку виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.02 № 1291 “Про Генеральну схему планування території України”.

Правила складаються з  текстової частина та графічних матеріалів, які розроблені відповідно до генерального плану розвитку м. Чернівців, затвердженого рішенням 26 сесії міської ради ІУ скликання від 04.11.2004р. № 562.

Правила використання та забудови території міста Чернівців затверджено рішенням 34 сесії міської ради ІV скликання від 07.07.2005р. № 763.

##### Правила містять такі вимоги щодо охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища.

У главі 12 ''Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за вимогами охорони культурної спадщини'' зазначено:

12.1. На території історичних ареалів міста Чернівців, охоронних зон об’єктів культурної спадщини поширюється принцип збереження традиційного характеру середовища, охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих об’єктів культурної спадщини, збереження її містоформуючої ролі.

Збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів, охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих об’єктів культурної спадщини, збереження її формуючої ролі є пріоритетним напрямом містобудівної діяльності в межах історичних ареалів.

В межах визначених режимів використання історичних ареалів передбачається збереження історичного планування та забудови, історичного середовища і ландшафту, виведення промислових підприємств, майстерень, складів та інших дисгармонуючих споруд, які наносять фізичну та естетичну шкоду пам’яткам та їхньому історичному традиційно сформованому  середовищу.

12.2. На території історичних ареалів не допускається:

12.2.1. прокладання комунікацій для транзитного транспорту;

12.2.2. будівництво підземних інженерних мереж загальноміського значення;

12.2.3. улаштування повітряних ліній електропередач;

12.2.4. встановлення торговельних кіосків, рекламних щитів та інших споруд, що порушують традиційний характер історично сформованого середовища.

12.3. Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проектами, погодженими в порядку, визначеному законодавством.

12.4. Опрацюванню проектної документації на будівництво, реконструкцію будівель і споруд у межах історичних ареалів повинно передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, яке замовляється інвестором, погоджується та затверджується в порядку, визначеному законодавством.

Результати досліджень, проведених під час розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, відображаються в історико-архітектурному опорному плані, що є основним документом, який визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну цінність його території.

В історико-містобудівному обґрунтуванні визначається регламент на розташування, прийоми організації, висоту, довжину фасадів, масштаб, характер членувань, пластичне і кольорове вирішення, функціональне використання.

12.5. В охоронних зонах здійснюється дослідження, консервація, музеєфікація, реставрація та реабілітація пам’яток, забезпечується охорона традиційного характеру середовища, усунення споруд і насаджень, які порушують традиційний характер середовища, відтворення втрачених цінних об’єктів.

12.6. Зони охоронюваного ландшафту можуть використовуватися для рекреації з мінімальним упорядженням і для традиційної діяльності, яка не порушує традиційний характер ландшафту міста.

12.7. У зонах регулювання забудови здійснюється реконструкція будівель і споруд. Ступінь реконструкції визначається  цінністю наявних об’єктів культурної спадщини, розташуванням зони в історичному ареалі, особливостями об’ємно-просторового устрою території. В зоні регулювання забудови зберігаються цінні історичні розпланування і забудова, озеленення та упорядження, виразні елементи ландшафту; закріплюється та відтворюється значення пам’яток в архітектурно-просторовій організації історичного ареалу; забезпечуються сприятливі умови для огляду пам’яток та історичного ареалу в цілому.

У зонах регулювання забудови нові будівлі регламентуються за розташуванням, прийомами організації, висотою, довжиною фасадів, масштабом, характером членувань, пластичним і кольоровим вирішенням, функціональним використанням.

Реконструкція існуючих будівель і споруд регламентується відповідно до їх культурної і містобудівної цінності, а також відповідно до вимог збереження традиційного характеру середовища.

Для кожного історичного ареалу визначаються режим використання та конкретні обмеження господарської діяльності на його території, які встановлюються правилами охорони та використання історичних ареалів населених місць.

12.8. На територіях історичних ареалів з історичним культурним шаром слід враховувати необхідність проведення археологічних досліджень. При виявленні у процесі досліджень унікальних археологічних пам’яток (фундаментів стародавніх храмів, давніх похоронних споруд, печер, житлових комплексів і оборонних систем тощо) передбачити їх музеєфікацію.

У главі 13. ''Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за природоохоронними вимогами'' зазначено:

13.2. У зонах ландшафту, що охороняється, слід передбачити збереження й регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, схилів, ярів, усунення будинків і споруд, які спотворюють історичний ландшафт. Проектування нових житлових районів, промислових та інших об’єктів у їх межах виключається.

У цих зонах можлива господарська діяльність, яка не спотворює ландшафт, не потребує зведення будівель (польові, городні роботи, сінокіс, випас худоби тощо), використання зони для відпочинку населення з мінімальним благоустроєм (улаштування пішохідних доріг і майданчиків, освітлювальної арматури, місць відпочинку тощо).

У наступних главах Правил визначені такі вимоги:

17.7 Дозвіл на проектування та реконструкцію, реконструкцію з переобладнанням, окремих частин будівлі, споруди, (із зміною функціонального призначення та техніко-економічних показників), в т. ч. на реконструкцію горищ з устроєм мансард, реконструкцію цокольного, першого поверхів, підвалів, устрою окремих власних входів з зовні до нежитлових приміщень надається рішенням виконкому міської ради.

Проект рішення виконкому міської ради про дозвіл на проектування і реконструкцію вказаних об’єктів, висновок щодо можливості здійснення такої реконструкції готується УМА, а для пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення, також за погодженням центрального та місцевого органу охорони культурної спадщини.

17.11. Дозвіл на реконструкцію, реставрацію пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення надається рішенням виконкому міської ради на підставі висновків центрального та місцевого органу охорони культурної спадщини, інших органів державного нагляду.

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини національного, місцевого значення виконуються на підставі дозволу інспекції ДАБК, наданому  в порядку установленому  законодавством.

У пункті 35.6. зазначено, що інші органи державного нагляду, міські служби та відповідні організації погоджують:

Орган охорони культурної спадщини погоджує генеральний план та максимальну поверховість об’єкта при розміщенні об’єкта в зонах охорони пам'яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міста, а у разі реконструкції, реставрації, реабілітації, реконструкції з реставрацією пам’яток культурної спадщини місцевого значення – архітектурні рішення фасадів у частині дотримання вимог чинного законодавства з охорони культурної спадщини; зазначені погодження оформлюються окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника, а також у відповідних випадках підписом відповідальної особи на генплані (фасадах), яка скріплюється печаткою;

Центральний орган охорони культурної спадщини погоджує генеральний план та максимальну поверховість об’єкта при розміщенні об’єкта в зонах охорони пам'яток національного значення, на охоронюваних археологічних територіях, на територіях державних історико-культурних заповідників, а у разі реконструкції, реставрації, реабілітації, реконструкції з реставрацією пам’яток культурної спадщини національного значення - архітектурні рішення фасадів у частині дотримання вимог чинного законодавства з охорони культурної спадщини, а також при потребі знесення, зміни та переміщення (перенесення) пам'ятки для подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України). Зазначені погодження формулюються окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника.

Частиною VІ Правил визначено перелік зон, встановлених на території міста Чернівці за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок. Визначення переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах встановлених зон.

Правилами встановлюється поділ території міста Чернівці на зони за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок, дозволеними у кожній зоні.

Глава 42 містить такий перелік зон за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок, що стосується охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища.

Житлові зони:

Ж-1 – зона житлової забудови на території історичного ареалу.

Громадсько-ділові зони:

Д-1 – зона центру ділової, громадської і комерційної діяльності регіонального і загальноміського значення на територіях дії обмежень історичного ареалу.

Ландшафтно-рекреаційні зони:

Л-7 – зони об’єктів історико-культурного призначення.

Глава 43 визначає перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у кожній зоні.

Житлові зони

Ж-1 – зона житлової забудови на території історичного ареалу

Зона житлової забудови на території історичного ареалу переважно традиційного квартального планування виділена для регулювання земельних і майнових відносин в житлових районах середньої і високої щільності забудови з розміщенням переважно зблокованих багатоквартирних житлових будинків, а також, окремих одно родинних будинків, об’єктів обслуговування місцевого значення, інших видів діяльності, скверів.

Зона охоплює переважно існуючу забудову, що історично склалася в попередні століття.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів;

Багатоквартирні житлові будинки до 3-х поверхів;

Однородинні будинки окремо стоячі, або зблоковані, з приквартирними ділянками;

Дитячі дошкільні заклади;

Загальноосвітні школи;

Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремо стоячі;

Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремо стоячі;

Аптеки;

Пошивні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

Сквери, алеї;

Гостьові (тимчасові) автостоянки;

Квітники, палісадники

Об’єкти побуту, бані

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

Готелі;

Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

Позашкільні заклади;

Культові споруди;

Кафе, їдальні, ресторани в окремо стоячих будівлях;

Офісні приміщення (вбудовані);

Відділення, дільничні пункти міліції;

Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

Відділення банків;

Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

Об’єкти пожежної охорони;

Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

Гаражі манежного типу підземні;

Гаражі манежного типу наземні;

Майданчики для вигулу собак;

Майданчики для сміттєзбірників;

Громадські туалети.

### Громадські зони

Д-1 – зона центру ділової, громадської і комерційної активності регіонального і загальноміського значення на територіях дії обмежень історичного ареалу

Зона Д-1 виділена для забезпечення правових умов використання земельних ділянок і будівництва нерухомості з широким спектром ділових, громадських, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання переважно регіонального і загальноміського значення.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади;

будівлі змішаного використання з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові по поверхового розділення різних видів використання;

готелі, будівлі для прийому гостей, центри обслуговування туристів;

багатоквартирні житлові будинки з квартирами спеціального типу (для малосімейних, квартири-студії, квартири екстракласу);

музеї, виставочні зали;

танцювальні зали, дискотеки;

театри, концертні зали;

бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

магазини, торгові комплекси;

виставки товарів;

підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

видавництва і редакційні офіси;

банки, відділення банків;

суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

вищі учбові заклади, середні спеціальні учбові заклади;

спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

зали рекреації;

зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого призначення;

комп’ютерні центри;

теле- і радіостудії;

аптеки;

пункти надання першої медичної допомоги;

консультативні поліклініки;

поліклініки;

відділення, дільничні пункти міліції;

приймальні пункти пралень і хімчисток, пральні самообслуговування;

пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти обслуговування;

громадські туалети;

парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання;

дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку;

алеї, сквери.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

культові споруди;

казино;

кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

лазні;

об’єкти пожежної охорони;

багатоповерхові гаражі і автостоянки, підземні гаражі і автостоянки, вбудовані і на окремих земельних ділянках;

об’єкти інженерного забезпечення.

Ландшафтно-рекреаційні зони

#### Л-7 – зона об’єктів історико-культурного призначення

Зона об’єктів історико-культурного призначення виділена для забезпечення правових умов використання територій, що мають історико-культурну цінність, знаходяться поза межами міської забудови.

Переважні види забудови та використання земельних ділянок:

історико-культурні заповідники, музеї;

меморіальні парки;

меморіальні кладовища;

могили; пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями;

городища;

кургани;

залишки військових фортець, поселень, стоянок;

ділянки історичного культурного шару укріплень;

архітектурні ансамблі і комплекси;

залишки стародавнього планування і забудови міста, інших населених пунктів.

#### Допустимі види забудови та іншого використання:

багаторічні насадження, сіножаті;

паркові доріжки, алеї;

малі архітектурні форми, вказівні знаки;

павільйони для охорони, очікування транспорту з вбудованими кіосками;

громадські туалети;

будки телефонів-автоматів.

ІІІ. Основні принципи системи охоронного зонування території міста

Виходячи з проведеної вище класифікації території міста за ступенем історико-культурної цінності визначена така номенклатура зон охорони пам'яток:

- Комплексна охоронна зона (в майбутньому – Заповідна зона) – в межах історичного центру.

- Охоронні зони дискретно розташованих пам'яток.

- Зони регулювання забудови.

- Зони охоронюваного ландшафту.

- Зони охорони археологічного культурного шару.

Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів). При визначені номенклатури, меж і режимів використання територій зон охорони пам'яток ми керувались такими засадами:

Зони охорони пам'яток визначались, виходячи з наявності в місті пам'яток архітектури й містобудування національного значення (згідно з постановами Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 і від 06.09.1979 № 442); пам'яток архітектури й містобудування місцевого значення (згідно з рішеннями Чернівецького облвиконкому від 05.08.1982 № 261, від 18.06.1986 № 128, від 18.02.1987 № 30, розпорядженням Представника Президента України у Чернівецькій області від 23.03.1994 № 161), а також пам'яток історії, археології, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва місцевого значення, взятих на державний облік рішеннями Чернівецького облвиконкому від 24.09.1969 № 432, від 14.11.1973 № 483, від 17.10.1980 № 431, від 18.09.1985 № 220, від 18.01.1989 № 11, від 18.07.1990 № 151, розпорядженням Представника Президента України у Чернівецькій області від 22.09.1992 № 473. При цьому також враховувалося територіальне розміщення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

При локалізації і визначенні меж зон охорони археологічного культурного шару ми керувалися наданими в 1986 р. консультаціями спеціаліста-археолога, старшого наукового співробітника Чернівецького краєзнавчого музею В.Д.Чорного, а також публікаціями кандидата історичних наук Б.А.Тимощука.

Відповідно до чинного законодавства історичний центр пропонується оголосити комплексною охоронною зоною з перспективою перетворення в майбутньому на історико-культурну заповідну зону. Справа в тім, що Закон України ''Про охорону культурної спадщини'' в нині чинній редакції не знає такого поняття як ''заповідна територія'' чи ''заповідна зона''. Проте в 2006 р. Мінкультури підготувало проект внесення змін і доповнень до зазначеного закону, яким передбачається узаконити поняття ''заповідна зона''.

Комплексна охоронна зона встановлюється з метою охорони і доцільного використання унікального за своєю цінністю історико-містобудівного утворення, насиченого пам'ятками культурної спадщини всіх видів, типів і категорій. Комплексна охоронна зона створюється як зона спеціального режиму охорони і використання історичного центру для збереження його індивідуального образу. Така комплексна система охорони, на відміну від дисперсної (коли визначається багато охоронних зон – для кожної пам'ятки окремо) дозволяє зберегти цілісність і неповторність всього історичного середовища, тобто – традиційний характер середовища, як це вимагається чинним законодавством. В комплексну охоронну зону включаються парки-пам'ятки природи і садово-паркового мистецтва, а також дві ділянки цінної в історико-культурному сенсі забудови поблизу парку ім. Т.Шевченка: ділянка, забудована особняками в 1910-1930-х рр. (вулиці Федьковича і Фрунзе); території міської лікарні, дитячої лікарні і особняка по вул.Боярка, 22/1.

Для забезпечення збереження окремо розташованих пам'яток культурної спадщини та їх найближчого оточення встановлюються охоронні зони для кожної з них. Режим використання території, встановлений у цих зонах, має забезпечити фізичне збереження, сприятливе візуальне сприйняття пам'яток, їх доцільне використання, впорядження (благоустрій) території.

Для деяких пам'яток вже були встановлені зони охорони. Ця робота була виконана Львівською КАРМ інституту ''Укрпроектреставрація'' ще в 1983 р. Тож охоронні зони, встановлені для Ленківського городища і міського кладовища (вул. Московської олімпіади) ми приймаємо без змін. Однак зони регулювання забудови, встановлені для цих пам'яток, на нашу думку, позбавлені будь-якого сенсу, оскільки межа зони регулювання навколо кладовища збігається з межею охоронної зони, а зона регулювання забудови навколо Ленківського городища охоплює невелику ландшафтну територію, позбавлену забудови, на якій провадяться лише сільгоспроботи.

Поряд з міським кладовищем розташовані старовинне єврейське кладовище і Успенська церква на Каличанці. Навколо них також повинні бути охоронні зони. З огляду на близьке територіальне розміщення цих об'єктів культурної спадщини для них доцільно встановити єдину охоронну зону, включаючи території двох кладовищ і церкви.

Музей народної архітектури та побуту містить численні пам'ятки народної архітектури. Тому для них необхідно встановити єдину охоронну зону в межах території музею.

Церква Різдва Богородиці (яку іноді називають Георгіївською церквою) в Горечі стоїть у лісі на активному рельєфі. Зона видимості її з близьких точок дуже обмежена, тому охоронна зона встановлена в межах радіусу 50 м із збільшенням цієї відстані в східному і західному напрямках, звідки пам'ятка сприймається в найбільш вигідних ракурсах.

Охоронні зони для багатьох окремо розташованих пам'яток, які не відіграють композиційної ролі містобудівних домінант, визначені в межах кварталів або земельних ділянок, які займають ці пам'ятки. Це відноситься до Михайлівської церкви в Роші, Тоїцької – на Клокучці, Богородицької – в Рогізні, Спиридоніївської – в Садгорі, Вознесенської – в Гарячому Урбані, Петропавлівської по вул.Руській і Петропавлівської по вул.Сторожинецькій, церков у Ленківцях та в Садгорі по вул.Кубинській.

У Старій Жучці в охоронну зону Миколаївської церкви включено територію розташованого поряд кладовища. У Садгорі для двох поряд розташованих пам'яток – православної Миколаївської церкви і костелу Св.Анни встановлюється єдина охоронна зона.

Зони регулювання забудови – це території, які оточують комплексну охоронну зону і охоронні зони окремо розташованих пам'яток, або прилягають до них. Ці зони призначені для збереження традиційного характеру середовища, тобто історично сформованої структури міста, закріплення в ній і в ландшафті провідного значення пам'яток архітектури й містобудування (архітектурних акцентів і містобудівних домінант), для збереження масштабних співвідношень в розплануванні й забудові, забезпечення архітектурної єдності нових будівель з історично сформованим середовищем. У зону регулювання забудови ми включаємо велику частину зон композиційно-видового впливу ансамблю історичного центру і окремих пам'яток архітектури з метою збереження цього впливу.

На території міста нами визначені декілька ділянок зон регулювання забудови з відмінними режимами використання територій. Три ділянки зони регулювання забудови на західних схилах плато історичного центру повинні забезпечити оптимальне сприйняття містобудівних домінант південної частини міста (Петропавлівської церкви, костелу Ісуса) і митрополичої резиденції з західного боку, збереження історично сформованого містобудівного устрою схилів плато історичного центру.

Дві ділянки зони регулювання забудови в заплаві р.Прут мають забезпечити безперешкодне візуальне сприйняття історичного центру вздовж вулиці Хотинської та від Ленківського городища (звідки, крім того, добре візуально сприймається ландшафт правого берега р.Прут з горою Цецино, що має велику естетичну цінність).

Зона регулювання забудови, яка встановлюється на південний схід від вулиці Т.Шевченка, є ''буферною зоною'', яка повинна забезпечити масштабний перехід від забудови історичного ядра до сучасної багатоповерхової житлової забудови.

Досить велика зона регулювання забудови в Садгорі забезпечить збереження масштабності забудови історичного центру цього містечка, гармонійність архітектурного середовища, яке дуже добре візуально сприймається з високих позначок гірського пасма, що лежить на північний захід від Садгори.

Зона регулювання забудови по вулиці Руській (у районі Петропавлівської церкви) пов'язана з Музеєм народної архітектури та видовим розкриттям його пам'яток. Останні візуально сприймаються в основному з боку вулиці Московської олімпіади, на тлі високих схилів пасма, по якому проходить вулиця Руська. В наш час опори лінії електропередач, розташовані на прузі, і 9-поверховий корпус обласної лікарні, які є дисгармонійними спорудами (щодо об'єктів Музею і навколишнього ландшафту), відіграють дуже важливу роль у панорамних видах, істотно зменшуючи їх естетичну цінність. Зараз практично неможливо сфотографувати пам'ятки Музею так, щоб у кадр не потрапили дисгармонійні об'єкти. Тому місцевість від пругу схилу до вул.Руської є дуже відповідальною з точки зору впливу розташованої тут нової забудови на візуальне сприйняття об'єктів і всього ансамблю Музею народної архітектури. В цій зоні необхідно жорстко лімітувати умови нового будівництва, виходячи з композиційних вимог.

Навколо охоронної зони Вознесенської церкви по вул.Бориспільській, 13, розташованої в яру, необхідно встановити зону регулювання забудови в межах яру, забезпечивши тим самим оптимальне видове розкриття пам'ятки з верхніх видових точок на прузі яру, а також співмасштабну пам'ятці фонову забудову.

Зони регулювання забудови навколо охоронних зон дискретно розташованих пам'яток охоплюють прилеглі квартали або ділянки забудови і встановлюються для збереження оточення, співмасштабного цим, в основному, невеликим будівлям. Такими є зони регулювання забудови поблизу Троїцької церкви на Клокучці, Богородицької церкви в Рогізні, Спиридоніївської церкви в Садгорі.

Оскільки в Чернівцях історичний центр і пам'ятки архітектури й містобудування зберегли в багатьох випадках тісний зв'язок з природним оточенням і формують разом з ними своєрідні, високохудожні архітектурно-ландшафтні комплекси, для їх збереження необхідно встановити зони охоронюваного ландшафту.

В наявній на сьогодні ландшафтній і містобудівній ситуації охороні підлягає в першу чергу ділянки заплави р.Прут, схили долин річок Клокучка і Мольниця. Всі ці території пов'язані з історично сформованою розпланувально-просторовою композицією міста, з видовим розкриттям пам'яток архітектури й містобудування. З точки зору збереження природного середовища особливо важлива зона охоронюваного ландшафту в Садгорі вздовж вулиці Хотинської, а також зона охоронюваного ландшафту навколо Музею народної архітектури, включаючи Георгіївську церкву в Горечі і береги р.Прут. Включення в цю зону великих просторів антропогенного ландшафту між Музеєм народної архітектури і охоронною зоною вздовж вулиці Руської викликано необхідністю забезпечити відповідне ландшафтне оточення пам'яткам Музею. Включення в цю ж зону природного оточення Георгіївської церкви в Горечі забезпечить її візуальне розкриття з дальніх точок (в радіусі до 1000 м), в тому ж числі і з лівого берега р.Прута.

Долина річки Мольниці й колишня Винна гора, ландшафт якої зруйнований відкритими розробками глини, є зоною композиційно-видового впливу ансамблю історичного центру, звідси відкриваються найбільш цінні в художньому відношені панорами старого міста. Відтак у зону охоронюваного ландшафту включається лише долина р.Мольниці до місця перетину вул. Руської з лінією залізниці, а територія Винної гори, що підлягає рекультивації, включається в зону регулювання забудови. В зону охоронюваного ландшафту включається невеликий майданчик на верхніх позначках плато на північ від єврейського кладовища, звідки відкривається панорама історичного центру.

Зона охоронюваного ландшафту в заплаві р.Прут у Ленківцях покликана зберегти природне оточення пам'ятки археології і її візуальний зв'язок з ландшафтом правого берега р.Прут і видом на Цецино.

В зону охоронюваного ландшафту включається декілька ділянок, на яких існує 1-2-поверхова садибна забудова. Ми не вважаємо доцільним передбачати її знесення або заборону на нову садибну забудову в усіх зонах охоронюваного ландшафту. На деяких ділянках малоповерхова садибна забудова з садами і городами не порушує структури ландшафту і тому може існувати далі (наприклад, біля підніжжя гірського пасма в Садгорі, навколо Музею народної архітектури). Треба тільки, виходячи з композиційно-видових міркувань, обмежити подальший розвиток цієї забудови. Детальніше всі ці вимоги викладені в розділі ''Режими використання територій зон охорони пам'яток''.

ІV. Межі територій зон охорони пам'яток

І. Охоронні зони:

1. Комплексна охоронна зона: межа проходить по вул.Некрасова, Драгоманова, Нечуй-Левицького, вздовж річища р.Клокучки, по вул.Київській, Пирогова, по тилах забудови вул. 30 березня, по вул.Гастелло, Червоноармійській, Садовій, Фрунзе, Суворова, Гвардійській, О.Гузар, Головній, Боярка, Буковинській, Гребінки, Лук'яна Кобилиці, Т.Шевченка, вздовж пругу плато історичного центру до вул.Чернишевського, вздовж останьої, річища р.Клокучки, вул.Ушакова і Кримської до вул.Некрасова.

2. Петропавлівської церкви по вул.Сторожинецькій: межа проходить по вул.М.Черемшини, Сторожинецькій, Раскової до вул.М.Черемшини.

3. Михайлівської церкви в Роші: межа проходить по вул.Оріхівській, Вашківській, Глибоцькій і Шишківській до вул.Оріхівської.

4. Троїцької церкви на Клокучці: межа проходить по вул.Сокальській, Печенізькій, Золочівській і провулку до вул.Сокальської.

5. Михайлівської церкви в Ленківцях: межа проходить по 1-му провулку О.Масікевича, 1-му провулку Піщаному, вул.Староленківській до 1-го провулку О.Масікевича.

6. Ленківського городища: межа проходить по вул.Коломийській, за насипом дороги повертає на північний схід, перетинає польову дорогу, яка іде на північ від вул.Коломийської, і від дороги продовжується вздовж горизонталі 167 до вул.Коломийської.

7. Богородицької церкви в Рогізні: межа проходить по вул.Воз'єднання, пров.Воз'єднання, по межі території церкви до вул. Воз'єднання.

8. Спиридоніївської церкви в Садгорі: межа проходить по вул.Тольятті, вздовж північної межі території церкви, по межі території промислового об'єкта, по проїздах до вул.Тольятті.

9. Миколаївської церкви і костелу Св.Анни в Садгорі: межа проходить по вул.І.Підкови, вздовж північної межі домоволодіння № 12 виходить на вул.Вересневу, вздовж останньої, огинає територію церкви і вздовж вул.Демократичної – до вул.І.Підкови.

10. Церкви в Садгорі по вул.Кубинській: межа проходить по вул.Кубинській, по межах домоволодінь на схід від церкви переходить на вул.Серова, вздовж останньої до вул.Кубинської.

11. Миколаївської церкви в Старій Жучці: межа проходить по вул.Зоряній, вздовж східної межі скверу з пам'ятником, вздовж території кладовища з виходом на вул.Зоряну.

12. Музею народної архітектури і побуту: межа проходить вздовж вул.Московської олімпіади, далі по межі земельної ділянки, відведеної Музею, до вул.Московської олімпіади.

13. Церкви Різдва Богородиці (Георгіївської церкви) в Горечі: межа проходить вздовж струмка (на південь від церкви), до межі зсуву, вздовж горизонталі 185, вздовж західної межі кладовища до струмка.

14. Петропавлівської церкви по вул.Руській: межа проходить по вул.Руській, вздовж східної межі домоволодіння № 237, вздовж межі фруктового саду навколо церкви виходить на вул.Руську.

15. Вознесенської церкви по вул.Бориспільській, 13: межа проходить по вул.Бориспільській, Уссурійській, вздовж обриву і північно-західної межі території церкви до вул.Бориспільської.

16. Успенської церкви на Каличанці і двох кладовищ: межа проходить по вул.Кишинівській, Житомирській, по північно-східній межі кладовища, охоплює територію Успенської церкви на відстані 50 м від неї, по вул.Новоушицькій, вздовж північно-західного пругу схилу до вул.Лубенської, вздовж останньої, вул.Зеленої до вул.Кишинівської.

ІІ. Зони регулювання забудови:

1. Першої ділянки на західних схилах плато історичного центру: межа проходить по вул.Ушакова, Кримській, Некрасова, Драгоманова, Нечуй-Левицького, Каспійській, Нахімова до вул.Ушакова.

2. Другої ділянки на західних схилах плато історичного центру: межа проходить по вул.Київській, Пирогова, Нагірній, пров.Нагірному, в тилах забудови парного боку вул.30 Березня, по вул.Гастелло, виходить на вул.Червоноармійську, від останньої – по вул.Пумнула, потім по горизонталі 205 вздовж річки Клокучки по правому її березі до вул.Київської.

3. Навколо Петропавлівської церкви по вул.Сторожинецькій: межа проходить по вул. З.Космодем'янської, Латвійській, Сторожинецькій, О.Кошового, М.Черемшини, Червоноармійській, Сторожинецькій, Запорізькій до вул. З.Космодем'янської.

4. Навколо Тоїцької церкви на Клокучці: межа проходить по тилах забудови парного боку вул.Бережанської до вул.Золочівської, по тилах забудови непарного боку вул.Золочівської, по лінії західної межі домоволодіння № 70 (по тій же вулиці), переходить на вул.Бережанську.

5. У заплаві р.Прут: межа проходить по вул.Гагаріна, автомобільному мосту через р.Прут, вул.Хотинській, вул.Калинівській, вул.Білоруській, вздовж пругу плато історичного центру, вул.Чернишевського, паралельно річищу р.Клокучки вздовж правого її берега до вул.Гагаріна.

6. У заплаві р.Прут в Ленківцях: межа проходить по вул.Коломийській, вздовж проїзду на захід від вул.Піщаної по прямій лінії до дамби, яка відділяє заплаву р.Прута від сельбища, вздовж останньої, вздовж берега озера, по вул.О.Вільшини, В.Винниченка до 1-го Піщаного провулка, вздовж західної межі домоволодіння № 15 по вул.Коломийської виходить на цю вулицю.

7. Навколо Богородицької церкви в Рогізні: межа проходить по вул.Варшавській, пров.Возз'єднання, вул.Возз'єднання, вздовж річища струмка, вздовж південної межі домоволодіння № 43 по вул.Возз'єднання до цієї вулиці, вздовж неї до вул.Варшавської.

8. Навколо Спиридоніївської церкви в Садгорі: межа проходить по вул.Стефаника, охоплює територію промислового об'єкта, по тилах забудови вул. Д.Квітковського №№ 27-17, вздовж південної межі території лікувального закладу до вул.Стефаника.

9. У центрі Садгори: межа проходить по вул. І.Підкови, Тореза, Надрічній, Комінтерна, вздовж проїзду до домоволодіння № 67 до вул.Кубинської, вздовж останньої, по вул.Серова, Дунайській, Д.Галицького, Здоров'я, до вул. І.Підкови.

10. Біля Петропавлівської церкви по вул.Руській: межа проходить по вул.Руській, огинає охоронну зону пам'ятки, по вул.Руській, Фастівській, вздовж пругу схилу, північно-східної межі території обласної лікарні, вздовж пругу схилу по вул.Роменській, вздовж останньої по вул.Немирівській до вул. Руської.

11. Навколо Вознесенської церкви по вул.Бориспільській, 13: межа проходить по вул.Трипільській, уздовж пругу схилу лівого берега струмка, вул.Усурійській, вздовж пругу схилу (по горизонталі 215) до вул.Трипільської.

12. Південно-східних схилів плато історичного центру: межа проходить по вул.Гребінки, Лук'яна Кобилиці, Т.Шевченка, вздовж схилу долини р.Мольниці, по вул.Буковинській, Кармелюка, Герцена, Головній, Боярка, Буковинській до вул.Гребінки.

13. У районі Виноградної гори: межа проходить по вул.Зеленій, Декабристів, Узбецькій, Білоруській, вздовж проїзду, вздовж схилів правого берега долини р.Мольниці, по вул.Орловській до вул. Зеленої.

ІІІ. Зони охоронюваного ландшафту:

1. В долині р.Клокучки: межа проходить по вул.Садгірській, Дзержика, Мизюна, Стрийській, вздовж пругу схилу паралельно річищу Клокучки до вул.Маковея, вздовж вул.Борщівської до кінця яру, по вул.Золочівській, вздовж пругу схилу до вул.Долинянської, вздовж останньої, вул.Гагаріна, паралельно річищу Клокучки, по межі забудови на правому її березі до вул.Чернишевського, вздовж річища Клокучки до вул.Київської, вздовж горизонталі 205, по вул.Седова, Лібавській, по нижніх позначках схилу до вул.Садгірської.

2. В долині р.Мольниці: межа проходить по вул.Білоруській вздовж проїзду до промислового об'єкта, вздовж пругу схилу правого берега Мольниці до місця перетину вул.Руської з лінією залізниці, звідти по верхніх позначках схилу плато історичного центру до вул.Білоруської.

3. На Каличанці: межа проходить по вул.Старокостянтинівській, Білоруській, Лубенській, вздовж межі кладовища до вул.Новоушицької, вздовж останньої, вздовж межі охоронної зони Успенської церкви та двох кладовищ до вул.Старокостянтинівської.

4. У заплаві р.Прут біля Ленківців: межа проходить від автомобільного мосту через р.Прут по вул.Винниченка, О.Вільшини, вздовж озера, дамби, проїзду до берега р.Прут, вздовж лівого берега р.Прут до автомобільного мосту.

5. У Садгорі: межа проходить по вул.Комінтерну, вздовж проїзду між домоволодіннями №№ 67 і 69 по вказаній вулиці, по вул.Кубинській, Серова, Підгірній, Підлісній, вздовж яру до горизонталі 330, вздовж останньої до грунтової дороги, звідти по прямій лінії до перетину вул.Хотинської з вул.Січовою, вздовж останньої, вздовж лінії залізниці, вздовж горизонталі 165 до вул.Комінтерну.

6. У Горечі: межа проходить по вул.Фастівській, Московської олімпіади, вздовж межі території Музею народної архітектури, по вул. Московської олімпіади, вздовж південно-східної межі території турбази по прямій до берега р.Прут, вздовж берега, вздовж проїзду, по вул. Московської олімпіади, Шаргородській, Роменській, вздовж пругу схилу паралельно вул.Руській, вздовж північної межі території обласної лікарні до вул.Фастівської.

IV. Зони охорони археологічного культурного шару:

Оскільки геометрично точна топографічна прив'язка цих зон в багатьох випадках неможлива, як і неможливо дати найменування кожній із цих зон, вирішено їх пронумерувати і прив'язку провести по вулицях, які прилягають до цих зон.

- В радіусі 250 м навколо Михайлівської церкви в Роші.

- Між р.Клокучка і вулицями Вижницькою, Мартовича, Мамаївською.

- Між р.Клокучка і струмком в районі перетину вулиць Дзержика, Зарожанської, Садгірської.

- Між р.Клокучка, вулицями Садгірською, Дзержика.

- Між вулицями Селятинського, Маршала Рибалка, Стрийською, Мізюна, Звеняцькою.

- Між вулицями Стрийською, Маковея і горизонталлю схилу 210.

- Між вулицями Борщівською і Обертинською.

- В радіусі 600 м від Ленківського городища.

- Між р.Рогізна і церквою Богородиці по вул.Воз'єднання.

- Між вулицями Сибірською, Дунайською, 1-м Дунайським проулком і горизонталлю 220.

- Між вулицями Серова, Виноградною, Камчатською.

- В радіусі 150 м навколо церкви по вул.Кубинській в Садгорі.

- Між вулицями Хотинською, Комінтерну і струмком.

- Між вулицями Петрозаводською, Роменською і горизонталлю 190.

- Між вулицями Руською і Бориспільською.

V. Режими використання територій зон охорони пам'яток

І. Комплексна охоронна зона.

На території комплексної охоронної зони повністю зберігаються пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, забезпечується охорона традиційного характеру середовища, тобто ландшафту, історично сформованих розпланування, парцеляції, забудови, цінних елементів історичного благоустрою, які мають бути виявлені й обліковані при проведенні історико-архітектурної інвентаризації території зони. Тут, відповідно до Державних будівельних норм, допускається лише регенерація, що включає реставрацію та пристосування пам'яток, збереження фонової забудови, відтворення втрачених цінних об'єктів, а саме окремих будівель і споруд чи їх елементів (наприклад кірхи по вул.Університетській, дахів, завершень, наріжних башточок деяких будівель тощо), відновлення втрачених цінних елементів розпланувальної структури (наприклад бастіонних укріплень XVIII ст. на Єпископській горі (Домнік), а також збереження ландшафту. Регенерація задовольняє вимоги збереження видового розкриття історичних ансамблів і комплексів.

За спеціальними проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини, виконуються:

роботи з регенерації історичного середовища, пов'язані зі збереженням реконструкцією історичного розпланування, будівель і споруд, благоустроєм території, озелененням;

роботи з консервації, реставрації, реабілітації, пристосування, музеєфікації пам'яток;

роботи з реконструкції вуличної мережі, інженерних мереж, влаштування майданчиків для паркування автотранспорту, зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, які необхідні для експлуатації пам'яток, забезпечення інших форм благоустрою, зумовлених вимогами сучасного функціонування міста;

усунення будівель, споруд і зелених насаджень, які порушують традиційний характер середовища, заміна підприємств, майстерень, складів, які виводяться з цієї території, а також інших будівель і споруд, які підлягають знесенню, новими будівлями і спорудами або зеленими насадженнями, що не порушують традиційний характер середовища.

Вся містобудівна документація, що розробляється на цю територію чи на її частини, підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, відповідно до чинного законодавства.

В межах комплексної охоронної зони забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідних органів охорони культурної спадщини. Забороняється будь-яке будівництво, не пов'язане з реставрацією і пристосуванням пам'яток, реконструкцією історичних будівель та інженерних мереж, благоустроєм території. Не дозволяється прокладання транспортних комунікацій, інженерних мереж, які порушують підземні частини будівель, споруд або гідрологічний режим території, встановлення повітряних ліній електромереж і трансформаторних пунктів, обладнання, благоустрій, які не відповідають вимогам охорони пам'яток та збереження традиційного характеру середовища.

На території комплексної охоронної зони має бути забезпечена сприятлива гідрогеологічна обстановка, чистота повітряного басейну, захист від динамічних впливів, пожежна безпека. Звідси слід поступово вивести гаражі, склади, малі промислові підприємства, майстерні та інше.

Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини. В межах частини території комплексної охоронної зони, що охоплює вулиці Барбюса, Куп'янську, частини Сагайдачного, Ужгородської, Шепетівської, Шкільної, Руської, по вулицях Яремчука і Маяковського міститься амортизована малоповерхова забудова з високим відсотком малоцінної забудови. Тут можливе вибіркове будівництво за індивідуальними проектами, при цьому розпланувальний модуль і парцеляція мають лишатися незмінними, а масштаб нових будівель, масштабність їхніх членувань, архітектурні форми, матеріали, кольорове вирішення фасадів повинні відповідати безпосередньо прилеглій історичній забудові. Проектуванню має передувати історико-містобудівне обгрунтування зі всебічним композиційним обгрунтуванням рішень, що приймаються.

Забезпечення дотримання вказаного режиму утримання і використання території комплексної охоронної зони здійснює орган охорони культурної спадщини органу місцевого самоврядування.

II. Охоронні зони окремо розташованих пам'яток.

Режим використання територій охоронних зон окремо розташованих пам'яток аналогічний режиму використання території, встановленому для комплексної охоронної зони. Режимом визначено, що в охорониих зонах здійснюється реставрація та реабілітація пам'яток, забезпечується охорона традиційного характеру середовища, усунення споруд і насаджень, які порушують традиційний характер середовища, відтворення втрачених цінних об'єктів. Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини. На територіях охоронних зон:

зберігаються пам'ятки, історично сформовані розпланування, забудова, включаючи фонові будівлі, елементи ландшафту;

за спеціальними проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов'язані з консервацією, реставрацією, пристосуванням, музеєфікацією пам'яток, благоустроєм їх території;

забезпечується сприятлива для збереження пам'яток гідрогеологічна обстановка, захист від динамічних впливів;

забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідних органів охорони культурної спадщини, будівництво інженерних і транспортних мереж, складів, гаражів та інших будівель та споруд, які можуть спотворити традиційний характер середовища пам'яток;

збороняється будь-яке будівництво, не пов'язане з реставрацією і пристосуванням пам'яток, реконструкцією історичних будівель та інженерних мереж, благоустроєм території.

ІІІ. Зони регулювання забудови.

Для всіх територій зон регулювання забудови режим використання територій передбачає здійснення реконструкції будівель і споруд. Ступінь реконструкції визначається цінністю наявних об'єктів культурної спадщини, розташуванням зони в історичному ареалі, особливостями об'ємно-просторового устрою. В зоні регулювання забудови зберігаються цінні історичні розпланування і забудова, озеленення та упорядження, виразні елементи ландшафту; закріплюється та відтворюється значення пам'яток в архітектурно-просторовій організації історичного середовища; забезпечуються сприятливі умови огляду пам'яток та історичного ареалу в цілому. На всіх ділянках зони регулювання забудови слід забезпечувати відповідність будівель і споруд архітектурному середовищу за масштабними параметрами.

Забороняється розміщення промислових підприємств, транспортних, складських та інших споруд, які створюють великі вантажні потоки, забруднюють повітряний і водний басейни, а також будівництво транспортних магістралей, розв'язок, естакад, мостів та інших інженерних споруд, які можуть спотворити традиційний характер середовища.

У зонах регулювання забудови нові будівлі регламентуються за розташуванням, прийомами організації, висотою, довжиною фасадів, масштабом, характером членувань, пластичним і кольоровим вирішенням, функціональним використанням.

Реконструкція існуючих будівель і споруд регламентується відповідно до їх культурної та містобудівної цінності, а також відповідно до вимог збереження традиційного характеру середовища.

У зв'язку з великою різноманітністю ландшафту міста, що зумовила надто складну композиційну ситуацію щодо видового розкриття історичного центру, його архітектурних ансамблів і пам'яток, для кожної з ділянок зон регулювання забудови, окрім загальних вимог, викладених вище, встановлюється ще й спеціальний режим використання території:

1. Першої ділянки на західних схилах плато історичного центру:

зберігається садибний характер забудови;

нове будівництво обмежується: гранично допустима висота нової забудови – до 7 м.

2. Другої ділянки на західних схилах плато історичного центру:

режим, аналогічний попередньому.

3. Навколо Петропавлівської церкви по вул.Сторожинецькій:

зберігається садибний характер забудови, який у разі потреби може бути змінений, однак висота нових будівель не повинна перевищувати 9 м;

не допускається розміщення будівель лінійної структури значної довжини (зокрема, багатосекційних житлових будинків).

4. Навколо Троїцької церкви на Клокучці:

зберігається садибний характер забудови, нові будівлі не вище 7 м.

5. У заплаві р.Прут:

рекомендується поступове звільнення заплави від промислових і складських об'єктів;

у разі необхідності будівництва тут нових будівель їх висота повинна бути в межах 12 м;

у випадку виведення звідси промислових або складських об'єктів, звільнена територія, так само, як і ділянки, вільні від забудови, підлягають озелененню та використанню для потреб рекреації та влаштування зелених зон загального користування;

у межах відстані 200 м від краю верхнього пругу плато історичного центру висота нової забудови не повинна перевищувати 9 м; тут також не допускається розміщення будівель лінійної структури значної довжини (зокрема, багатосекційних житлових будинків).

6. У заплаві р.Прут в Ленківцях:

зберігається садибний характер забудови, нові будівлі не вище 7 м.

7. Навколо Богородицької церкви в Рогізні:

режим, аналогічний попередньому.

8. Навколо Спиридоніївської церкви в Садгорі:

режим, аналогічний попередньому.

9. У центрі Садгори:

зберігається сформований характер забудови;

нові будівлі – не вище 9 м;

не допускається розміщення будівель лінійної структури значної довжини (зокрема, багатосекційних житлових будинків).

10. Біля Петропавлівської церкви по вул.Руській:

нова забудова по висоті не повинна перевищувати 12 м;

на межі цієї зони і зони охоронюваного ландшафту доцільно створити ''зелену ширму'' з високих дерев для візуальної ізоляції цієї території від Музею народної архітектури.

11. Навколо Вознесенської церкви по вул.Бориспільській, 13:

зберігається садибний характер забудови, нові будівлі не вище 7 м.

12. Південно-східних схилів плато історичного центру:

зберігається, по можливості, садибний характер забудови;

гранично допустима висота нової забудови до 15 м.

13. Біля Виноградної гори:

зруйнований відкритими розробками ландшафт цієї місцевості підлягає рекультивації, промислові об'єкти – винесенню; звільнена територія може бути використана для організації зони рекреації (ландшафтного парку), або для розміщення малоповерхової (не вище 12 м) забудови. В цьому разі необхідні всебічні композиційні обґрунтування рішень щодо поверховості, типу будинків, розміщення, композиційних зв'язків з історичним центром, які мають виконуватися в рамках історико-містобудівних обґрунтувань.

IV. Зони охоронюваного ландшафту.

Зони охоронюваного ландшафту можуть використовуватися для рекреації з мінімальним упорядженням і для традиційної господарської діяльності, що не порушує ландшафт і не вимагає зведення капітальних будівель і споруд: сінокіс, випас, польові і городні роботи.

На всіх територіях зони охоронюваного ландшафту забороняється будівництво будівель, споруд, інженерних мереж, доріг, прокладення повітряних ліній електропередач та інші будівельні і земляні роботи, не пов'язані з охороною, реконструкцією і відновленням охоронюваного ландшафту;

На територіях зони охоронюваного ландшафту здійснюються заходи щодо охорони берегових, лугових територій від зсувів і підтоплення, укріплення схилів ярів, їх озеленення, рекультивації територій, зруйнованих внаслідок антропогенної діяльності.

На всіх шести ділянках цієї зони режим однаковий, деякі відмінності стосуються окремих ділянок:

на території трьох ділянок зони – в Садгорі, на північ від Музею народної архітектури і в долині р.Клокучки може зберігатися існуюча садибна малоповерхова забудова, що не порушує ландшафт;

на території ділянки зони в Садгорі допускається будівництво індивідуальних житлових будинків і господарських споруд за умови, що вони не будуть розміщуватися на верхніх позначках рельєфу і їх висота не буде перевищувати 7 м.

V. Зони охорони археологічного культурного шару.

На всіх 15 ділянках зони охорони археологічного культурного шару встановлюється єдиний режим використання територій:

всі будівельні і земляні роботи, посадка дерев проводяться з дозволу державних органів охорони культурної спадщини під наглядом археолога;

до початку крупних земляних або будівельних робіт на ділянках археологічного культурного шару повинні проводиться археологічні дослідження відповідно до планів розміщення будівництва;

по завершенні археологічного дослідження ділянки культурного шару виявлені й залишені на місці фрагменти стародавніх будівель і споруд підлягають охороні як нерухомі пам'ятки культурної спадщини. У разі їх відсутності повністю вивчені ділянки археологічного культурного шару за рішенням державних органів охорони культурної спадщини виключаються зі складу зон охорони археологічного культурного шару.

Межі та режими використання історичних ареалів м. Чернівці

Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання визначення і використання територій історичних ареалів, визначено три історичні ареали в межах міста:

- Центральний історичний ареал

- Історичний ареал ''Гореча''

- Історичний ареал ''Садгора''

Межі історичних ареалів

1. Центральний історичний ареал: межі проходять по річищу р.Клокучки, по лінії залізниці, по річищу р.Мольниці, по вулицях Герцена, Кармалюка, Руданського, Чапаєва, Черемшини, Кошового, Латвійській, Космодем'янської, А.Пумнула, Запорізькій, по горизонталі 205 правого берега р.Клокучки до річища р.Клокучки.

2. Історичний ареал ''Гореча'' включає територію Музею народної архітектури і побуту, охоронну зону церкви Різдва Богородиці, а також розташовану між ними ділянку заповідного парку ''Гарячий Урбан''.

3. Історичний ареал ''Садгора'': межі проходять по вулицях Тореза, Здоров'я, Галицького, по проїзду, по вулицях Комінтерна, Юннатській до вулиці Тореза.

Режими використання історичних ареалів та обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів

Режими використання історичних ареалів у кожному з них визначаються режимами використання територій зон охорони пам'яток, установленими на територіях цих ареалів.

У межах всіх трьох історичних ареалів пріоритетним напрямом містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів, охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих об'єктів нерухомої культурної спадщини, збереження містоформуючої ролі культурної спадщини.

У межах всіх трьох історичних ареалів опрацюванню проектної документації на будівництво, реконструкцію будівель і споруд повинно передувати розроблення історико-містобудівних обгрунтувань.

Частина територій історичних ареалів, а саме території пам'яток та їх охоронних зон належать до земель історико-культурного призначення

Висновки й рекомендації

Після викладу цих основних положень містобудівних обмежень і обтяжень, пов'язаних з зонами охорони пам'яток Чернівців та історичних ареалів міста, за результатами аналізу Правил використання та забудови території міста Чернівців ми змушені зробити два зауваження:

по-перше, частина термінології Правил не відповідає Закону України ''Про охорону культурної спадщини'': так, вживається термін ''зони ландшафту, що охороняється'', замість визначеного Законом терміна ''зона охоронюваного ландшафту'';

по-друге, пункт 35.6. Правил суперечить Закону України ''Про охорону культурної спадщини'' (в редакції від 16 грудня 2004 року N 2245-IV): у цьому пункті зазначено, що інші органи державного нагляду, міські служби та відповідні організації погоджують:

''Орган охорони культурної спадщини погоджує генеральний план та максимальну поверховість об’єкта при розміщенні об’єкта в зонах охорони пам'яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міста, а у разі реконструкції, реставрації, реабілітації, реконструкції з реставрацією пам’яток культурної спадщини місцевого значення – архітектурні рішення фасадів у частині дотримання вимог чинного законодавства з охорони культурної спадщини; зазначені погодження оформлюються окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника, а також у відповідних випадках підписом відповідальної особи на генплані (фасадах), яка скріплюється печаткою;

Центральний орган охорони культурної спадщини погоджує генеральний план та максимальну поверховість об’єкта при розміщенні об’єкта в зонах охорони пам'яток національного значення, на охоронюваних археологічних територіях, на територіях державних історико-культурних заповідників, а у разі реконструкції, реставрації, реабілітації, реконструкції з реставрацією пам’яток культурної спадщини національного значення - архітектурні рішення фасадів у частині дотримання вимог чинного законодавства з охорони культурної спадщини, а також при потребі знесення, зміни та переміщення (перенесення) пам'ятки для подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України). Зазначені погодження формулюються окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника.''

Виділені вище жирним шрифтом положення прямо суперечать законодавству, бо відповідно до Закону України ''Про охорону культурної спадщини'' в редакції від 16 грудня 2004 року погодження в історичних ареалах здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Реконструкція (тобто зміна) пам'яток Законом заборонена. Так само Законом заборонені знесення і зміна пам'яток. Можливе лише переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місто з дозволу Кабінету Міністрів України.

З огляду на зазначене вважаємо, що після затвердження цього коригуванння історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток м.Чернівців у Правила використання та забудови території міста Чернівців мають бути внесені відповідні зміни. Водночас центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини вправі делегувати частину своїх повноважень органу охорони культурної спадщини органу місцевого самоврядування, зокрема щодо здійснення погодження проектної документації в історичних ареалах міста.