Додаток 2

до Програми розвитку інфраструктури плавання в м.Чернівцях на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради VII скликання 17.12.2015 № ____

Проект

«Реконструкція та удосконалення  діяльності плавального басейну КСОП «Буковина»

Партнери проекту

________________________________________

Чернівецька міська рада

ГО «Федерація плавання України»

ТОВ «АТМ»

Технічний партнер

ГО «Федерація плавання України»

ТОВ  «ФітКультура»

Документ підготовлено: 		ГО «Федерація плавання України»

ТОВ «АТМ»

ТОВ «ФітКультура»

Документ підготовлено у рамках реалізації меморандуму між громадською організацією «Федерація плавання України» та Чернівецькою міською радою

Автори проекту: 			В.Шумілін

Перший віце-президент
						ГО «Федерація плавання України»

С.Криводуб

Комерційний директор ТОВ «АТМ»

В.Гуменюк

Генеральний директор

ТОВ «ФітКультура»

Дата підготовки документу: 	Червень 2015

ЗМІСТ

- Історія і територія розташування					5

- Технічний стан								7

- Функціональні характеристики		                              13

- Цілі реконструкції							13

- Функціональне призначення і користувачі			14

- Планувальне зонування        			                    		16

- Порівняльні показники 	                                                  23

- Бюджет витрат                                                                       	24

- Етапи робіт і строки реалізації проекту				25

- Остаточні положення							26

- ІСТОРІЯ І ТЕРИТОРІЯ РОЗТАШУВАННЯ

Спортивний комплекс «Буковина» розташований в центральній частині міста Чернівці і є невід’ємною складовою парково-рекреаційної зони. У безпосередній близькості від спортивного комплексу «Буковина» знаходяться готелі, ресторани, банки, магазини, лікарні, навчальні заклади, адміністративні та офісні будівлі.

Басейн було спроектовано та побудовано за кресленнями 1979 року.

Плавальний відкритий 50 метровий басейн - складова частина спортивного комплексу «Буковина», до якого входять футбольний стадіон з легкоатлетичними доріжками, трибуни, підтрибунні приміщення, відкриті міні футбольні поля, зона паркування для автомобілів. У підтрибунних приміщеннях знаходяться міні готель для спортсменів, роздягальні, адміністративні та господарські приміщення.

Плавальний басейн прилягає до будівлі північно-східної трибуни стадіону і має безпосередній вихід на вулицю Головна.

Басейн побудований в 1979 році. Його основне призначення - проведення тренувань і змагань. Чаша басейну має розміри 50-21 м. Басейн має власні трибуни, які прилягають  до будівлі трибун стадіону. Роздягальні басейна розташовані у підтрибунному просторі стадіону і мають теплий виплив.

Басейн має спортивну історію загальносоюзного та республіканського масштабу. У ньому проводилися тренування і змагання спортсменів Радянського Союзу. Фінансування експлуатаційних витрат басейну було бюджетним.

Тривалий період експлуатації плавального басейну «Буковина», без значних інвестицій у підтримку його  робочого стану, призвів до зношення конструкцій басейну та його інженерних систем. Крім того, за останні 20 років змінився підхід до організації процесу діяльності водноспортивних комплексів. Тому весь комплекс плавального басейну «Буковина» можна визнати морально і фізично застарілим.

Проте, місце розташування і необхідність надання якісних послуг плавання в м. Чернівцях, за умови реконструкції, залишають право басейну «Буковина» бути центром міського плавання.

- ТЕХНІЧНИЙ СТАН

При візуальному огляді технічного стану чаші плавального басейну «Буковина» відзначається  ушкодження конструкцій. Чистове покриття чаші басейну відновленню не підлягає і потребує заміни,  пошкоджена гідроізоляція.

Конструкції «теплих» випливів із роздягалень мають недосконале проектне рішення. Вони незручні для використання  (особливо в холодні пори року) та мають пошкодження конструкції.

Система переливу чаші басейну являє собою низьколежачий лоток переливу. Для такого типу лотка рівень води в басейні повинен бути на 20-30 см. нижче обхідної доріжки. В даний час конструкція лотка має пошкодження і потребує реконструкції.

Система рециркуляції басейну, що складається з системи подачі та відведення води, непридатна до використання і вимагає заміни. Трубні розведення виконано із сталевих труб які також потребують заміни.

Технічне приміщення для обладнання водопідготовки знаходиться в окремій будівлі на значній відстані від басейну. Рівень розташування будівлі технічного приміщення вище рівня самого басейну, що передбачає встановлення в системі рециркуляції додаткових перекачувальних насосів. Будинок технічного приміщення перебуває в аварійному стані.

Обладнання водопідготовки перебуває в неробочому стані та потребує заміни.

Приміщення роздягалень і душових для плавального басейну розташовуються в підтрибунній зоні стадіону. Оскільки приміщення малі за розмірами, вони мають обмежену пропускну спроможність. Приміщення роздягалень вимагають раціонального перепланування та реконструкції.

Відкриті трибуни, обхідні доріжки та огорожа території басейну потребують ремонту.

Перед виконанням проектних робіт з реконструкції комплексу плавального басейну «Буковина», необхідно провести дослідження конструкцій басейну та прилеглих до нього будівель.

- ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна площа земельної ділянки, на якій знаходиться відкритий плавальний басейн «Буковина» становить 3 800 м2.

На території знаходиться чаша басейну 50-21 м., відкриті трибуни басейну.  Площа приміщень роздягалень і душових у підтрибунному просторі стадіону складає 420 м2.  У приміщенні роздягалень розташовані металеві шафи для переодягання. Максимально пропускна спроможність існуючого басейну – 72 чол.год. Будинок технічного приміщення обладнання водопідготовки знаходиться на відстані   50-60 м від чаші басейну.

Згідно з плануванням та конструкцією,  басейн «Буковина» призначений для проведення тренувань, змагань та занять з оздоровчого плавання.

- ЦІЛІ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Реконструкція плавального басейну дозволить створити в центрі м.Чернівці багатофункціональний спортивно-розважальний водний комплекс «Пляж-Буковина».

Запланована реконструкція переслідує такі цілі:

  - Відновити діяльність плавального басейну як спортивно-оздоровчого комплексу з додаванням функцій відпочинку та розваг, здатного надавати жителям міста якісні послуги.

  - Змінити систему фінансування в період експлуатації плавального басейну, виключити дотаційне фінансування витрат при експлуатації.

  - Реорганізувати систему керування плавального басейну, передати її в управління ринково-орієнтованої керуючої компанії, здатної запропонувати якісні послуги різним групам споживачів.

  - Організувати діяльність плавального басейну на основі довгострокового фінансового планування; посилити відповідальність управляючої компанії за його ефективну експлуатацію.

  - Впровадити енергозберігаючі технології і прогресивні управлінські рішення, які здатні підвищити якість послуг і знизити експлуатаційні витрати.

- ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ І КОРИСТУВАЧІ

Основне завдання  реконструкції – відновлення статусу плавального басейну «Буковина» і створення в центрі міста багатофункціонального  спортивно-розважального центру. Разом з тим, реконструкція дозволить розширити функціональні можливості  басейну, збільшити пропускну спроможність і залучити нові групи користувачів. Це дозволить значно поліпшити економічні показники басейну в період його експлуатації.

У цьому випадку плавальний басейн буде являти собою спортивно-розважальний комплекс, який зможе надавати наступні види послуг:

Проведення змагань:

- Міжнародні змагання;

- Національні чемпіонати;

- Регіональні та міські змагання;

- Міські змагання;

- Клубні турніри;

- Шкільні змагання.

По видам спорту:

- Плавання;

- Водне поло;

- Синхронне плавання;

- Вейкбординг.

По програмах:

- Тренування спортсменів;

- Оздоровче плавання;

- Сімейне плавання;

- Аквапрограми (аеробіка і т.д.);

- Водні дитячі програми;

- Заняття в тренажерних залах і студіях;

Фактично, після реконструкції плавальний басейн буде доступним для жителів та туристів міста будь-якого віку, в якому кожен зможе здобути життєво важливі навички, зайнятись спортом та потурбуватись про власне здоров’я.

Основний напрямок послуг басейна – спорт, здоровий спосіб життя, відпочинок та розваги на воді. По відношенню до початкового призначенням, пропонується розширити функціональні можливості басейну і додати функції відпочинку та розваг на воді.  Для цього необхідно на існуючій території розмістити зону піщаного пляжу з лежаками і волейбольним майданчиком для пляжного волейболу, сцену для роботи аніматорів, артистів, акторів, тимчасову будівлю ресторану з літнім майданчиком. Технічне приміщення для обладнання водопідготовки пропонується побудувати поряд з басейном (як варіант, на -1 поверсі будівлі ресторану). Всю територію басейну зробити контрольованою з облаштуванням комфортної вхідної групи з контролем доступу. Дане рішення дозволить розширити споживчі можливості басейну, використовуючи його в якості міського пляжу для масового відвідування всіма бажаючими в теплий період року. У вечірній час на території  басейну працюватиме ресторан з можливістю проведення концертів і виступів артистів.

- ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗОНУВАЛЬННЯ

Зонування
Режим «Змагання»

Зонування
Режим «Тренування і фітнес»

Зонування
Режим «Пляж в центрі міста»

Зонування
Режим «Вечірній івент»

Зонування
Режим «Нічний кінозал на воді»

Зонування

ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

| До |  |  | Після |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа території басейну |  |  |  |
| 3800 м2 |  |  | 3800 м2 |
| Площа технічного приміщення |  |  |  |
| 240 м2 |  |  | 200 м2 |
| Площа приміщень роздягалень, душових |  |  |  |
| 430 |  | 860 |  |
| Розмір басейну |  |  |  |
| 50 х 21 |  | 50 х 21 |  |
| Трибуни (кількість місць) |  |  |  |
| 300 | 300 |  |  |
| Сцена |  |  |  |
| ні |  |  | так |
| Ресторан |  |  |  |
| ні |  |  | так |
| Піщаний пляж з майданчиком для пляжного волейболу |  |  |  |
| ні |  |  | так |
| Одноразова пропускна спроможність |  |  |  |
| 72 чол. |  |  | 400 чол. |
| Пропускна спроможність в день |  |  |  |
| 1000 чол. |  |  | 2000 чол. |
| Пропускна спроможність за сезон (5 місяців) |  |  |  |
| 180 тис.чол. |  |  | 300 тис.чол. |

- БЮДЖЕТ ВИТРАТ

| № п-п | Вид витрат | Вартість / тис.грн. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектні роботи | 790,0 |
|  | Реконструкція чаші плавального басейну | 5 200,0 |
|  | Технологічне обладнання водопідготовки | 6 100,0 |
|  | Трибуни (ремонт) | 700,0 |
|  | Піщаний пляж | 240,0 |
|  | Водно-розділова доріжка (50 метрів) | 820,0 |
|  | Майданчик для пляжного волейболу | 140,0 |
|  | Обхідні доріжки та покриття майданчиків | 1 510,0 |
|  | Будівля бару з приміщеннями санвузлів, душових | 1 900,0 |
|  | Спортивне обладнання та аксесуари для басейну | 780,0 |
|  | Спортивні аксесуари для пляжного волейболу | 80,0 |
|  | Приміщення каси | 90,0 |
|  | Озеленення території | 120,0 |
|  | Ремонт стіни будівлі трибун стадіону в зоні басейна | 170,0 |
|  | Сцена | 510,0 |
|  | Огорожа | 530,0 |
|  | Внутрішній ремонт приміщення роздягалень | 2 320,0 |

Всього:			 22 000,0 тис. грн.

- ЕТАПИ РОБІТ І СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

| № п/п | Етапи робіт | Строки |
| --- | --- | --- |
|  | Розробка і затвердження проекту | 2015 рік |
|  | Ухвалення рішення про фінансування проектних робіт |  |
|  | Проектування і затвердження проекту | 5-6 міс. |
|  | Залучення фінансування для виконання робіт по реконструкції |  |
|  | Виконання будівельних робіт, комплектація | 6 міс. |
|  | Добір і навчання персоналу, введення об’єкта в експлуатацію | 2 міс. |
|  | Стартап | - міс. |

- ОСТАТОЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Реалізація проекту реконструкції буде мати позитивний результат у випадку комплексного підходу до його здійснення и і буде виконуватись поетапно:

- Розробка та затвердження Проекту «Реконструкція та удосконалення  діяльності плавального басейну КСОП «Буковина».

- Розробка комплексної програми, що враховує ринкову структуру споживання послуг, різні групи клієнтів і джерела фінансування на етапах проектування, будівництва, експлуатації.

- Підписання договору з керуючою компанією  щодо принципів участі в проекті та взаємної відповідальності при його реалізації.

- Проведення робіт на етапі створення (проектування, будівництво, введення в експлуатацію).

- Юридична передача частини спортивного комплексу «Буковина» з інфраструктурою плавального басейну в управління професіональній керуючій компанії.

Бюджет витрат на реконструкцію плавального басейну «Буковина» складений на підставі аналогів витрат реконструкцій подібних проектів на ринку України. Точна сума буде визначена на підставі технічного аудиту і розроблених проектно-кошторисної документації.