Додаток

до Положення про порядок розміщення вивісок (табличок) в межах історичних ареалів м.Чернівців

Порядок розміщення вивісок (табличок)

в межах історичних ареалів м.Чернівців

Як може бути встановлена  вивіска :

Біля входу в приміщення (в т.ч. у подвір’ї, на сходовій клітині тощо), яке займає суб’єкт господарювання, що встановлює вивіску

У вікнах, вітринах та прозорій час-

тині вхідних дверей (з внутрішнього боку) із закриттям їх до 50%

Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами

Не вище першого поверху або цоколя

будівлі

Дозволяється встановлення виві-

ски вище першого поверху, або на фронтоні, якщо суб’єкту господарю- вання на праві приватної власності належить вся будівля, при умові, якщо місце встановлення вивіски передба- чено авторським проектом будинку або  погодженим паспортом фасаду будівлі

2

В існуючих, спеціально передбачених

для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, картушах, приставних вітринах тощо

На власній земельній ділянці у вигляді

об’ємно-просторової пластики чи конструкції

На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі,

якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля та вся земельна ділянка

Якщо у будівлі знаходиться декілька

власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,3м2) та з однакового матеріалу виконання, розміщених

праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду)

у будівлю (приміщення). Окрім того, їхні вивіски можуть бути розташовані безпосередньо біля дверей належних їм приміщень

Продовження додатка до Положення

3

Як може бути встановлена вивіска :

На фасаді вище першого поверху (крім

випадків, перелічених у  пунктах. 2. 1. 3. 2)

Із закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів

У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, вивісок із динамічною (пульсуючою)

підсвіткою в межах історичного ареалу міста

Із закриттям вікна, вітрини чи прозорої

частини вхідних дверей площинами вивісок більш ніж на 50%

Продовження додатка до Положення

4

Розміри вивісок:

Розміри вивісок повинні бути

масштабними до архітектурного вирішення фасаду та його елементів

Відстань від площини фасаду до

лицьової поверхні вивіски не повинна перевищувати 10 см

Вивіски не повинні виходити за

межі приміщення, у якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання

Вивіска повинна враховувати розмір

та місце розташування раніше погоджених та встановлених на цьому ж будинку вивісок. Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді

. 100

Продовження додатка до Положення

5

Як може бути виготовлена вивіска:

Вивіска може бути виготовлена у вигляді:

Площини геометричної або іншої

форми, що розміщується паралельно до фасаду, з нанесеним зверху

або прорізаним зображенням чи написом. В історичному ареалі площа такої форми не може перевищувати

0,5 м2

Окремих об’ємних літер, прикріплених

до спільного каркасу чи іншого про- філю, пофарбованого в колір фасаду (рекомендується у випадку довгого напису)

Окремих об’ємних літер, прикріплених

безпосередньо на стіні (рекомендуєть- ся у випадку короткого напису)

Напису чи зображення на прозорій

безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіювани- ми літерами

Продовження додатка до Положення

6

Продовження додатка до Положення

Шрифтового напису по тиньку, художнього розпису по тиньку (фрески), мозаїки, вітражу, що

розміщений на кронштейні або у вітрині чи дверях, кам’яної, дерев’яної або металевої плити

з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням, рельєфу, вирізьбленого в тиньку, попередньо нанесеному різноколірними шарами (сграфіто)

Плоского кронштейну (в історичному

ареалі площею не більшою 0,5 м2  та товщиною не більше 60 мм), розташо- ваного перпендикулярно до фасаду. При цьому його крайня точка виносу

не повинна виступати від стіни більше ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м

Кронштейну у вигляді об’ємно-

просторової композиції. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м

800

S < 0,5  2

2500

S < 0,5  2

2500

800

7

Вимоги до освітлення вивісок:

Джерела світла для вивісок, розташованих паралельно до площини фасаду, можуть бути:

Прапора, хоругви, штандарта (в іс-

торичному ареалі площею не більше ніж

1,5 м2). При цьому його крайня точка не повинна виступати від стіни більше ніж на

1,0 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м

Вмонтовані всередині об’ємних літер (світять-

ся літери), або всередині площини вивіски (при цьому світяться лише літери чи зобра- ження, фон залишається непрозорим

та неосвітленим)

Світлових носіїв, що своїм розташуван-

ням формують напис чи зображення

Розташовані між вивіскою і площиною

фасаду (контур-ажурно освітлюється стіна під вивіскою)

Вмонтовані на торці вивіски (освітлюється

від зовнішнього контуру)

1000

S

< 1,5  2

2500

Продовження додатка до Положення

Освітлення вивісок на кронштейнах може бути:

8

Продовження додатка до Положення

Винесені на зовнішніх кронштейнах

(освітлюється частина фасаду разом із вивіскою)

Зовнішнє, за допомогою ламп із моно-

хромним світлом та спрямовуватися безпосередньо на вивіску

Вивіска може бути виготовлена зі світлових

трубок (неонових або діодних), які форму- ють зображення чи напис

Вмонтоване всередині вивіски (при

цьому світяться лише літери чи зобра- ження, фон залишається непрозорим та неосвітленим)

Вмонтовані на торці кронштейна (освітлю-

ється від зовнішнього контуру)

9

Продовження додатка до Положення

Кабелі живлення світлових елементів,

сигналізації та ін. повинні бути вмонтовані

в короби, які пофарбовані в колір фасаду, або прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів

Світлове оформлення вивіски не повинно

засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків

Начальник відділу охорони культурної спадщини

Чернівецької міської ради                                                                                                                                                О.Пушкова