Структура та періодичність виконання робіт з утримання будинків  і споруд та прибудинкових територій

| № з/п | Найменування робіт | Періодичність профілактичного обслуговування елементів будинків | Періодичність виконання окремих робіт | Крайні строки ліквідації несправностей з моменту їх виявлення (діб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2. 3.3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 | Обслуговування внутрішньобудинкових систем водо-, тепло- і електропостачання та водовідведення: Водопровід, каналізація та гаряче водопостачання: Технічні огляди Усунення витоків в трубопроводах, приладах та арматурі. Ремонт окремих ділянок трубопроводів (до 7%) з заміною фасонних частин труб. Ремонт і заміна запірної та регулювальної арматури засувок, кранів тощо (до 5 %). Усунення засмічень в будинкових каналізаційних трубах та санітарно-технічних приладах (в квартирах за рахунок мешканців). Централізоване опалення в квартирах: Технічні огляди Випробування та регулювання систем централізованого опалення в стояках та окремих нагрівальних приладах. Промивка систем централізованого опалення. Обслуговування елеваторних вузлів. Ремонт теплоізоляції трубопроводів (до 10%). Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6%). Будинкові засоби обліку та регулювання споживання води і теплової енергії (технічні огляди) Електромережі та обладнання: Відкриті лінії електромереж (технічні огляди). Скриті електромережі і електропроводка в сталевих трубах (технічні огляди). Ремонт зовнішньої та внутрішньої електропроводки (окрім квартирної). Дрібний ремонт і заміна групових розподільчих та запобіжних щитків та перехідних коробок з частковою заміною (до 10% в рік). Дрібний ремонт пускової апаратури (заміна автоматів і запобіжників мереж електропостачання квартир за рахунок власників (квартиронаймачів) квартир). Ліквідація виявлених несправностей в мережах і обладнанні: Течі водопровідних кранів і зливних бачків (перекриття подачі води). Течі в трубопроводах та їх сполученнях (перекриття подачі води). Несправності електромереж і обладнання аварійного характеру: коротке замикання та ін. (відключення електроживлення) Теж, неаварійного характеру (відключення електроживлення) Несправності електроплит Поточний ремонт: /Поточний ремонт житлових будинків проводиться в межах трьох - п’яти років з урахуванням групи капітальності будинків їх фізичного зносу і місцевих умов/ Покрівлі: Технічні огляди покрівель Позачергові огляди дахів Збиття бурульок, очищення покрівель від снігу і наледі Підфарбування окремих місць даху, промазування швів м’якої покрівлі Ремонт водостічних труб і жолобів (до 10% довжини) Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів (до 10% площі покрівлі будинку, під'їзду в рік) Вибірковий ремонт металевої, шиферної покрівлі із заміною до 10% площі покриття Терміни ліквідації виявлених несправностей: - м’якої покрівлі (заходи з запобігання заливу квартир) - металевої, шиферної або зі штучних матеріалів покрівлі (заходи з запобігання заливу квартир) - системи організованого водовідводу (водостічних труб, воронок, колін та ін.) - внутрішнього водостоку Стіни, фундаменти та інші кам’яиі, бетонні та залізобетонні конструкції Технічні огляди Позачергові огляди цоколю, стін фасадів, підвальних приміщень житлових будинків Ремонт цегляних стін, стовпів, цоколю і фундаментів Закладання розколин у фундаментах і цегляних стінах Ремонт бетонних і залізобетонних фундаментів, стін, сходів, площадок Герметизація швів і стиків панелей (капремонт) Усунення несправностей герметизації конструкцій інженерних вводів Антикорозійний захист місць знаходження металевих закладних деталей в крупнопанельних будинках (капремонт) Відновлення окремими місцями відмостки, що просіла біля будівлі Утеплення кутків будинків, які промерзають (капремонт). Заміна окремих кам’яних або бетонних сходів та ін: Ліквідація втрати зв’язку окремих цеглин з кладкою зовнішніх стін, що загрожує безпеці людей Дерев’яні конструкції і столярні вироби Технічні огляди Укріплення та ремонт крокв, підкроквяних брусів та обрешітки Ремонт і посилення міжповерхових та горищних дерев’яних перекрить Ремонт і укріплення дерев’яних стін і перегородок Ремонт віконних дерев’яних коробок та підвіконних дошок Антисептичний і протипожежний захист дерев’яних конструкцій Ремонт і укріплення дерев’яних поручнів та ін. Ремонт заповнень віконних і дверних отворів на входах і сходових клітках до 5% їх кількості в будинку Укріплення або заміна відливів-слізників із зовнішнього боку рам і фрамуг Ремонт слухових вікон та інші роботи Усунення несправностей заповнень вікон і дверей (зірвані створи і розбите скло віконних рам, дверних полотен, вітражів): - в зимовий час - в літній час Внутрішнє і зовнішнє опорядження Технічні огляди Ремонт штукатурки стін і стелі окремими місцями у зв’язку з протіканням та іншими явищами аварійного порядку Частковий ремонт штукатурки віконних і дверних відкосів Ремонт гідроізоляції стін і підлог в підвалах Фарбування фасадів (до 20% площі) Усунення відставання штукатурки стелі або верхньої частини стін, що загрожує їх обрушенню Ліквідація порушення зв’язку зовнішнього облицювання, а також ліпних виробів, встановлених на фасадах, із стінами на висоті більше 1,5 м Теж на цокольній частині стіни Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період (місця спільного користування) Засклення полотен вхідних дверей під’їздів будинків Встановлення пружин на вхідних дверях під’їздів будинків Закриття продухів у цоколях будинків Засклення та зачинення слухових вікон на горищах Закриття продухів на горищах Заготівля пісчано-солевої суміші Обслуговування дпмовентканалів Перевірка наявності тяги та прочищення: Димові канали опалювальних печей - огляд у зимовий період Димові канали від газових проточних і ємнісних водонагрівачів для гарячого водопостачання: - огляд у зимовий період Вентиляційні канали Усунення виявлених тріщин та інших пошкоджень печей та димоходів, які загрожують пожежній безпеці і проник-ненню в приміщення димових газів Побілення димових труб на горищах Дератизація Дезінсекція Утримання ліфтів Перевірка роботи та технічного стану ліфтів, забезпечення їх безпечної роботи Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів та ін. Усунення несправностей ліфта Вивезення та утилізація твердих побутових відходів (ТПВ) Опорожнення контейнерів від ТПВ і прибирання місць їх розташування Прибирання прибудинкових територій Прибирання територій Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття Прибирання тротуарів у дворах від снігу Згрібання снігу, скинутого з даху Очищення від ущільненого снігу і на леді асфальтового покриття тротуарів під скребок Очищення водостічних решіток, каналізаційних колодязів, люків, приямків для стоку води Догляд за зеленими насадженнями, косіння трави на газонах та обрізка кущів Освітлення сходових кліток і під’їздів Встановлення та заміна вимикачів, патронів, плафонів Заміна перегорілих електроламп Ліквідація пошкоджень у мережі електроосвітлення (від щитової будинку до розподільчого щита квартири) | 2 рази на рік (системи), 4 рази на рік (обладнання) 1 раз в квартал (огляд проводиться в опалювальний період) відповідно до паспорта (інструкції) 2-4 рази на рік 1-2 рази на рік 2 рази на рік (навесні і восени), а по м’яких покрівлях додатково ще у літній період 1 раз на 2 місяці Після злив, великих снігопадів, сильних вітрів 2 рази на рік Після стихійних лих І аварій 2 рази на рік 2 рази на рік не рідше 2 разів на рік: перед початком опалювального сезону і навесні під час відлиги 1 раз на місяць не рідше І разу на 6 міс. 1 раз на місяць 1 раз на рік Відповідно до вимог ГСТУ 36.1-001-97; 36.1-002-97; 36.1-005-98 36.1-006-98; 36.1-007-98; 36.1-009-99 | за необхідністю за необхідністю за необхідністю на початку опалювального періоду за необхідністю на початку і в опалювальний період за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю щорічно за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю щорічно до початку опалювального періоду - " - - " - - " - щорічно до початку зимового періоду за необхідністю 4 рази на рік згідно з графіком до договору з міськстанцією по проф.-дезінфекції 1 раз на рік згідно з графіком до договору з міськстанцією по проф.-дезінфекції згідно з графіком згідно з графіком згідно з графіком за необхідністю щоденно за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю за необхідністю | 1 негайно негайно 1 5 1 5 1 1(з негайним огородженням небезпечної зони 1 5 5 (з негайним застосуванням засобів безпеки) Негайно із застосуванням засобів безпеки 5 1 (з негайним припиненням експлуатації) 1(з негайним припиненням експлуатації) |

Секретар виконавчого комітету міської ради                                                                                     О.Стецевич